Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение вузов Республики Беларусь 
по образованию в области сельского хозяйства

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

_______________________ А.И. Жук

«________»__________________2011 г.

Регистрационный № ТД-________/тип.

монтаж, эксплуатация

и ремонт технологического

оборудования

Типовая учебная программа

для высших учебных заведений

## по специальности 1-74 06 02 «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

| СОГЛАСОВАНО Заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь __________________ Л.А. Маринич «_____»________________2011 г. СопредседательУчебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по образованию в области сельского хозяйства __________________ Н.В. Казаровец «_____»_______________2011 г. | СОГЛАСОВАНО Начальник Управления высшего и среднего специального образования _______________ Ю.И. Миксюк «_____»_______________2011 г. Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» ________________ В.И. Шупляк «_____»_______________2011 г. Эксперт-нормоконтролер _________________________ «_____»_______________2011 г. |
| --- | --- |

Минск 2011

Составители:

В.Я. Груданов, заведующий кафедрой «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», доктор технических наук, профессор;

Г.И. Белохвостов, доцент кафедры «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет», кандидат технических наук;

Н.П. Жук, старший преподаватель кафедры «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»;

И.Е. Дацук, преподаватель-стажер кафедры «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»

Рецензенты:

Кафедра «Машины и аппараты химических и силикатных производств» Учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет»;

А.А.Шепшелев, заместитель генерального директора по научной работе Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», кандидат технических наук

Рекомендована к утверждению в качестве ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции» Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет» (протокол № __ от «__»______2010 г.);

Научно-методическим советом Учреждения образования «Белорусский государственный аграрный технический университет»  (протокол №  5 от 28 октября  2010 г.);

Научно-методическим советом по инженерно-техническим специальностям Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по образованию в области сельского хозяйства (протокол № 9 от 10 ноября 2010 г.)

Ответственный за выпуск: В.Я. Груданов, заведующий кафедрой «Технологии и техническое обеспечение процессов переработки сельскохозяйственной продукции»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа разработана в соответствии с образовательным стандартом  и типовым учебным планом по специальности 1-74 06 02 «Техническое обеспечение процессов хранения и переработки сельскохозяйственной продукции».

Одной из основных задач, стоящих перед пищевой промышленностью, является технический сервис сложного высокоэффективного технологического оборудования, которое на основе использования прогрессивной технологии значительно повышает производительность труда, сокращает негативное воздействие выбросов от пищевых производств на окружающую среду и способствует экономии исходного сырья, топливно-энергетических и материальных ресурсов. Это требует от специалистов пищевой отрасли глубоких и прочных знаний не только  конструкции используемого оборудования, но и  технологий и операций монтажа, эксплуатации, ремонта. Необходимы знания и умения правильно организовать процесс технической эксплуатации производства в целом и каждой  отдельной машин в технологическом процессе, проводить контрольные мероприятия, регулировки, настройки, обслуживание, ремонт. Умение технически грамотно распознать и устранить возникающие неисправности технологического оборудования обеспечит технологическую, техническую, экономическую и экологическую устойчивость при эксплуатации машин, механизмов и оборудования перерабатывающей отрасли.

Эти вопросы студент, будущий инженер, усвоит в процессе изучения дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования».

Цель дисциплины – формирование системы знаний, умений и профессиональных компетенций в области монтажа, эксплуатации и технического сервиса технологического оборудования пищевой промышленности.

Задачи дисциплины:

- изучение теоретических основ  технологии монтажа, эксплуатации и ремонта пищевого оборудования;

-  освоение методов и технологии проведения обязательных операций по подготовке к монтажу, непосредственно монтажных работ основного технологического оборудования, металлоконструкций и коммуникаций на пищевом предприятии;

- приобретение навыков по выбору и расчету материально-технических средств для проведения операций монтажа, эксплуатации и ремонта технологического оборудования на перерабатывающих предприятиях;

-  формирование умений правильно организовать  эксплуатацию и техническое обслуживание основного, дополнительного и вспомогательного технологического оборудования на пищевых предприятиях;

- приобретение навыков по основным технологическим операциям ремонта пищевого технологического оборудования, таким как очистка, разборка,  сборка, дефектация, комплектация, обкатка и испытание и др.

Подготовка специалиста в рамках  изучения дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования» должна обеспечить формирование следующих  компетенций:

академических, включающих:

- владение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение применять их для решения теоретических и практических задач в области технологического оборудования пищевых производств;

- владение методами научного познания процессов, системным и сравнительным анализом;

- владение современными методами поиска, обработки и использования научной, технической, нормативной, информационной и статистической информации;

- способность и умение учиться, повышать свой уровень развития;

социально-личностных, включающих:  способность  к социальному взаимодействию, к межличностным коммуникациям,  к критике и самокритике, к инициативе и предпринимательству, умение  работать в команде;

профессиональных, включающих способность:

- осуществлять производственную деятельность, техническую и технологическую подготовку пищевых производств;

- применять  эффективную организацию и эффективное обслуживание производственных процессов;

- выбирать и организовать применение оптимальных форм и методов монтажа, технического обслуживания и ремонта пищевого оборудования;

- разрабатывать комплексную систему технического сервиса машин и аппаратов для технологических процессов переработки сельскохозяйственной продукции на основе современных методов и технологий;

- технологически и технически осваивать научные открытия, изобретения и результаты исследований и разработок, внедрять нововведения в виде важных технологий, прогрессивной техники, новых товаров.

Указанные компетенции формируются  путем использования   мультимедийных презентаций при чтении лекций, методов проблемного обучения, предусматривающего переход от исполнительской деятельности к  творческой,  элементов научно-исследовательской деятельности  на лабораторных и практических  занятиях, управляемой самостоятельной работы студентов.

Для текущего контроля учебных достижений студентов используются тесты, разноуровневые контрольные задания, письменные контрольные работы, устный опрос во время занятий и другие средства диагностики. Итоговая  оценка  учебных достижений студентов проводится  на экзамене  по десятибалльной  шкале.

В результате изучения дисциплины студент  должен:

- знать:

– физику процессов и явлений, определяющих природу возникновения отказов и неисправностей;

– методы повышения надежности машин;

– порядок планирования и организацию проведения монтажных, наладочных и ремонтных работ на предприятиях перерабатывающей промышленности;

– методы и способы выполнения монтажа, наладки и ремонта технологического оборудования;

- уметь:

– осуществлять расчет показателей надежности;

– определять виды изнашивания и разрушения деталей машин;

– составлять плановую и техническую документацию на организацию монтажных работ, ремонта и технического обслуживания технологического оборудования;

– вести отчетность по выполнению монтажно-ремонтных работ, эксплуатировать  технологическое оборудование;

- иметь представление:

– о правилах выполнения проектных работ, о разработке технической документации на технологическое оборудование;

– о современном опыте организации и ведения фирменного технического сервиса оборудования для пищевой промышленности;

– о зарубежном опыте в сфере своей профессиональной деятельности.

Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:  «Инженерная графика», «Материаловедение. Технологии конструкционных материалов», «Механика материалов», «Детали машин и подъемно-транспортные механизмы», «Электротехника и электроника», «Электропривод и электрооборудование», «Технологии пищевых производств», «Процессы и оборудование перерабатывающей промышленности».

Знание дисциплины требуется при дипломном проектировании.

На изучение дисциплины согласно типовому учебному плану всего отводится  256 часов, в том числе 118  аудиторных  (50  лекционных, 34 лабораторных и 34  практических).

Примерный тематический план

| Наименование раздела, темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | лекции | лабораторные | практические |
| 1 Монтаж технологического оборудования | 36 | 18 |  | 18 |
| 1.1 Инженерно-организационная подготовка монтажных работ | 6 | 4 |  | 2 |
| 1.2 Материально-технические средства монтажа оборудо- вания | 8 | 4 |  | 4 |
| 1.3 Такелажные работы при монтаже оборудования | 4 | 2 |  | 2 |
| 1.4 Организационно-технические основы ведения монта- жных работ | 12 | 6 |  | 6 |
| 1.5 Наладка и пуск технологического оборудования | 6 | 2 |  | 4 |
| 2 Техническая эксплуатация и надежность технологического оборудования | 34 | 16 | 18 |  |
| 2.1. Основы организации эксплуатации технологического оборудования | 8 | 4 | 4 |  |
| 2.2 Техническое обслуживание оборудования | 14 | 6 | 8 |  |
| 2.3 Диагностика оборудования | 8 | 2 | 6 |  |
| 2.4 Основы надежности машин и оборудования | 4 | 4 |  |  |
| 3 Ремонт технологического оборудования | 48 | 16 | 16 | 16 |
| 3.1. Основы организации ремонта технологического оборудования | 6 | 2 |  | 4 |
| 3.2. Технологический процесс ремонта оборудования | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 3.3 Технологические процессы восстановления изношенных деталей | 4 | 4 |  |  |
| 3.4 Восстановление типовых деталей оборудования перерабатывающих производств | 10 | 2 | 4 | 4 |
| 3.5 Ремонт типовых сборочных единиц оборудования | 12 | 4 | 8 |  |
| Итого | 118 | 50 | 34 | 34 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

1  Монтаж технологического оборудования

1. 1  Инженерно-организационная подготовка монтажных работ

Проектно-сметная и монтажно-технологическая документация. Состав документации. Проект на строительство. Основные операции. Монтажепригодность оборудования. Комплект поставки оборудования.

Задачи служб подготовки производства и производственно-технологическая комплектация объектов. Документация при комплектовании объектов. Предмонтажная ревизия оборудования.

Приемка зданий, сооружений и фундаментов под монтаж оборудования. Комплекс работ по организации монтажной площадки.

1. 2  Материально-технические средства монтажа оборудования

Тяговые устройства. Цепи сварные и пластинчатые. Канаты пеньковые, из синтетических волокон и стальные. Крепления каната.

Грузозахватные устройства и приспособления. Крюки однорогие и двурогие. Крановые подвески. Грузовые петли. Клещевые захваты. Стропы. Общие правила строповки грузов.

Грузоподъемные механизмы и машины. Домкраты винтовые, реечные, гидравлические. Блоки. Полиспасты. Тали ручные и электрические. Лебедки ручные и электрические. Общие сведения о кранах различных типов (мостовые, башенные, козловые, стреловые, консольные и др.). Погрузчики автомобильные и электропогрузчики. Виды выполняемых работ.

Специальные приспособления и оборудование. Виды выполняемых монтажных работ. Тележки. Полозья, катки, ломы. Трубогибы. Манипуляторы. Сборочные стенды, кантователи. Подмости и подъемники.

Слесарные инструменты. Операции, выполняемые слесарным инструментом при монтаже. Чертилки, циркули, рейсмусы, кернеры, молотки, кувалды, зубила, крейцмейсели, бородки, ножницы для резки металла, напильники, рашпили, надфили, шаберы и др. Пассатижи, плоскогубцы, бокорезы, круглогубцы, клещи, щипцы. Сверла, зенкеры, развертки, зенковки, буравчики. Плашки, метчики. Ключи (гаечные, торцовые, разводные, трубные, трещоточные, шарнирные, динамометрические и др.). Гайковерты, коловороты. Дрели, перфораторы, шуруповерты и др. механизированный инструмент.

Измерительные и контрольные инструменты. Штангенциркули, микрометры, нутромеры, угломеры. Уровни, нивелиры, теодолиты, отвесы, струны и др. Меры длины, калибры.  Поверочные и разметочные плиты, поверочные линейки, шаблоны, щупы, рулетки.

Материалы, используемые при монтаже оборудования. Трубы, детали трубопроводов, средства крепления и трубопроводная арматура.

Выбор и расчет материально-технических средств монтажа.

1.3  Такелажные работы при монтаже оборудования

Правила и методы перевозки оборудования и монтажных кранов на объект. Основы монтажа мостовых кранов, электротельферов и других транспортирующих устройств для производства монтажных работ. Правила и методы, подбор устройств для перемещения оборудования и конструкций в пределах монтируемого объекта. Способы и средства подъема и установки оборудования и конструкций в проектное положение.

1. 4  Организационно-технические основы ведения монтажных работ

Методы и технология монтажа оборудования, конструкций и трубопроводов. Монтажная разметка. Работы, выполняемые при монтажной разметке. Монтажные построения. Высотные и линейные отметки. Установка, выверка и крепление оборудования. Способы крепления, регулировки уровня, применяемые приспособления и инструмент.

Основные правила и методы монтажа типовых сборочных единиц оборудования (рамы, редукторы и вариаторы, резьбовые, шлицевые и шпоночные соединения, ременные и цепные передачи, муфты, подшипники, запорная и регулирующая аппаратура, санитарные приборы, соединения трубопроводов). Методы и устройства компенсаторов деформаций.

Монтаж основных видов технологического оборудования. Насосы и насосные агрегаты. Воздушные компрессоры и компрессорные агрегаты. Вентиляторы и воздуходувные машины. Сепараторы. Ковшовые ленточные элеваторы (нории). Винтовые конвейеры (шнеки). Ленточные и цепные транспортеры. Общие правила и рекомендации изготовления и монтажа металлоконструкций и нестандартизированного оборудования.

1. 5  Наладка и пуск технологического оборудования

Организационно-техническая подготовка к производству пусконаладочных работ. Проект работ до пусконаладки. Разработка проекта производства пусконаладочных работ. Документация. Разработка программы комплексного опробования оборудования и инженерных систем под нагрузкой. Работа с генподрядчиком, заказчиком, и субподрядными монтажными организациями.

Технология пусконаладочных работ. Этапы пусконаладки. Ревизия технологического оборудования. Подготовка к испытаниям. Индивидуальное опробование оборудования на холостом ходу и испытания под нагрузкой. Освоение проектных мощностей. Оформление соответствующей документации до и во время пусконаладки, а также по ее завершении.

2  Техническая эксплуатация и надежность

технологического оборудования

2.1 Основы организации эксплуатации технологического               оборудования

Организация поставки эксплуатационных материалов и запасных частей. Планы материально-технического обеспечения. Расчет потребности, нормы расхода, складской запас, хранение, распределение. Заявки на поставки материалов и запасных частей. Учет потребления эксплуатационных материалов и запасных частей.

Организационные формы и показатели использования оборудования. Индивидуальное и совместное владение оборудованием, оборудование на прокат. Анализ использования оборудования по ряду факторов: сырьевые, организационно-технические, организационно-экономические. Коэффициент использования оборудования.

График загрузки оборудования. Правила сбора информации, методика разработки аналитическим и графическим способами графика загрузки. Использование информации при расчете: паспортная производительность, продолжительность смены, коэффициент использования оборудования. Расчет, анализ и сопоставление реального и расчетного времени работы оборудования. Индивидуальная и сводная таблица загрузки оборудования.

Хранение комплектующих изделий и оборудования. Виды и общая конструкция складов для хранения. Условия хранения материально-технических средств на складах. Консервация и расконсервация.

Общие вопросы организации государственного технического осмотра и надзора за оборудованием. Перечень механизмов, машин и аппаратов, подлежащих обязательному государственному надзору и техническому осмотру. Общие правила проведения процедуры государственного надзора и технического осмотра. Ведение документации по техническому осмотру и надзору. Правила списания оборудования с баланса предприятия. Процедура списания, причины списания, документация по списанию.

2.2  Техническое обслуживание оборудования

Основные элементы системы технического обслуживания и ремонта  оборудования. Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта: профилактические осмотры, межремонтное обслуживание, ежесменное техническое обслуживание, текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт. Эксплуатационные документы. Ремонтные документы. Исполнители технического обслуживания и ремонта. Организационные формы технического обслуживания  машин и оборудования.

Структура проведения осмотров и технического обслуживания. Графики технического обслуживания и ремонта.

Содержание и технология технического обслуживания  оборудования. Очистка, мойка, дезинфекция оборудования. Моющие средства. Оборудование и установки для мойки. Смазочные работы. Виды смазочных материалов. Масла и консистентные смазки. Применение смазок. Периодичность смазки. Места смазки. Карта смазки.

Особенности технического обслуживания  основных машин и оборудования. Сепараторы. Резервуары для охлаждения молока. Холодильные машины. Котлы-парообразователи. Вакуумные котлы. Теплообменные аппараты. Вальцовые станки. Моечные машины. Насосы. Транспортеры, конвейеры и элеваторы. Трубопроводы.

2.3  Диагностика оборудования

Роль и назначение диагностики. Задачи диагностирования. Основные понятия и определения. Техническое состояние. Отказ. Параметры технического состояния. Технический ресурс изделия. Наработка.

Классификация методов диагностики. Виды диагностики: функциональная, структурная, причинная (генетическая), прогностическая, методическая. В зависимости от периодичности: непрерывная (ежедневная), общая и поэлементная (углубленная). Заявочное и ресурсное диагностирование. Документация по диагностированию.

Методы оценки технического состояния оборудования. Органолептический метод. Инструментальный метод. Диагностирование крупногабаритного перерабатывающего оборудования на прямолинейность, параллельность и перпендикулярность плоскостей. Диагностирование соосности отверстий. Методы и средства измерения температуры, массы, давления, уровня, расхода, влажности, частоты вращения, контроля вибрации, контроля герметичности и др. Общие сведения о методах и средствах дефектоскопии.

Особенности диагностирования типовых сборочных единиц оборудования. Ременные и зубчатые передачи. Приводные втулочно-роликовые цепи. Подшипниковые узлы. Контроль плотности разъемных и неразъемных соединений. Электрооборудование.

2.4  Основы надежности машин и оборудования

Основные понятия и определения теории надежности машин и оборудования. Качество. Надежность. Исправное и неисправное состояние. Ремонтируемый объект. Наработка. Ресурс. Безотказность.

Классификация отказов. По причине возникновения, по характеру проявления, по взаимосвязи, по группам сложности.

Долговечность. Ремонтопригодность. Доступность. Взаимозаменяемость. Восстанавливаемость. Сохраняемость.

Общие сведения об оценочных  показателях надежности машин и оборудования. Показатели надежности. Показатели безотказности. Показатели долговечности. Показатели ремонтопригодности. Показатели сохраняемости. Комплексные показатели надежности.

Физические основы надежности машин и оборудования. Причины снижения надежности и потери работоспособности оборудования. Классификация видов трения. Классификация видов смазки. Классификация видов изнашивания. Характеристики и закономерности изнашивания. Кривая изнашивания.

Основные методы повышения надежности машин и оборудования. При проектировании – конструктивные методы, при изготовлении или ремонте – производственные или технологические методы, поддерживаемые при эксплуатации – эксплуатационные методы.

3  Ремонт технологического оборудования

3.1  Основы организации ремонта технологического оборудования

Методы и периодичность ремонта оборудования. Централизованный, смешанный, индивидуальный, узловой, последовательно-узловой, агрегатный методы ремонта. Система организации работ по планово-предупредительному ремонту (ППР). Виды и правила ведения документации планово-предупредительного ремонта. Периодичность планово-предупредительного ремонта. Продолжительность и структура ремонтного цикла технологического оборудования. Годовой график осмотров и ремонтов на пищевом предприятии. Расчет основных параметров ремонтного производства.

Структура ремонтно-обслуживающей базы агропромышленного комплекса. Организация службы отдела главного механика  на перерабатывающем предприятии. Задачи и функции службы отдела главного механика. Ремонтно-механические мастерские, состав и виды выполняемых работ.

Техническая подготовка ремонтного производства. Обслуживание и аттестация рабочих мест по ремонту оборудования. Планирование затрат на обслуживание и ремонт оборудования. Материально-техническое снабжение ремонтно-обслуживающих работ. Управление качеством ремонта оборудования.

3.2  Технологический процесс ремонта оборудования

Общие сведения и понятия. Схема технологического процесса капитального ремонта машин.

Очистка оборудования. Объекты очистки при эксплуатации и ремонте. Классификация загрязнений. Требования к качеству очистки. Схема очистки загрязненных изделий. Моющие и дезинфицирующие средства. Способы очистки. Общие сведения о моечных машинах. Очистка отдельных групп оборудования (молокопроводящие системы, тепловое оборудование, сепараторы и др.).

Разборка оборудования. Применяемое оборудование и инструменты, приспособления. Общие правила разборки. Последовательность работ. Разборка резьбовых соединений. Разборка прессовых соединений.

Дефектация деталей. Контролируемые размеры и параметры. Виды дефектов. Средства измерения. Точность измерения. Дефектация основных деталей (детали вращения, цепи, корпуса, емкости и др.).

Комплектование деталей. Общие правила комплектации деталей. Правила подбора деталей. Селективная сборка. Пригоночные работы.

Балансировка деталей и сборочных единиц. Причины и последствия неуравновешенности деталей и узлов. Виды балансировки. Статическая балансировка. Причины возникновения, способы и схемы устранения статической неуравновешенности. Динамическая балансировка. Причина возникновения, способы и средства измерения и устранения динамического дисбаланса.

Сборка оборудования. Общие правила и последовательность сборки. Особенности сборки отдельных групп деталей: резьбовых соединений, прессовых соединений, шпоночных и шлицевых соединений, подшипниковых узлов, соединительных муфт, зубчатых, цепных и ременных передач.

Обкатка и испытание. Цель операций. Последовательность операций. Контролируемые параметры. Ход и режимы операций обкатки. Выявление неисправностей. Гидравлические испытания трубопроводов, сосудов и др.

Окраска технологического оборудования. Необходимость окраски. Лакокрасочные материалы. Растворители. Виды готовых лакокрасочных материалов, применяемых в пищевой промышленности. Подготовка поверхности к окраске. Обезжиривание. Удаление ржавчины. Грунтование. Шпатлевание. Нанесение краски. Способы нанесения. Краскораспылители. Сушка краски. Контроль качества окраски.

3.3 Технологические процессы восстановления

изношенных   деталей

Классификация способов восстановления деталей. Краткая характеристика способов. Слесарно-механическая обработка (обработка под ремонтный размер, постановка дополнительной детали, перекомплектовка). Пластическое деформирование (правка, раздача, раскатка, осадка, вытяжка и др.). Восстановление деталей полимерными материалами (устранение трещин и пробоин, подшипниковых и резьбовых соединений, обеспечение герметичности соединений). Восстановление деталей ручной сваркой и наплавкой (дуговая сварка и наплавка, газовая сварка и наплавка, сварка стальных, чугунных, алюминиевых деталей). Восстановление деталей механизированной сваркой и наплавкой (наплавка под флюсом, наплавка в среде защитных газов, вибродуговая наплавка, контактная наплавка). Восстановление деталей газотермическим напылением (металлизация дуговая, плазменная, газовая). Гальванические способы восстановления деталей (железнение, хромирование, цинкование). Применение пайки при ремонте машин и оборудования (виды материалов, способы пайки, последовательность пайки).

Особенности обработки восстанавливаемых деталей. Выбор и восстановление технологических баз. Обработка наплавленных поверхностей. Обработка деталей с газотермическими покрытиями. Обработка гальванических покрытий.

3.4  Восстановление типовых деталей оборудования

перерабатывающих производств

Классификация быстро изнашиваемых деталей. Восстановление типовых поверхностей деталей (резьбы, шпоночных пазов и шлицев, шеек валов и осей, посадочных отверстий, трещины в корпусных деталях).

Характерные дефекты и способы восстановления типовых деталей. Восстановление режущей способности рабочих органов. Устранение трещин по сварным швам и изгибов рамных конструкций и корпусных деталей. Дефекты и способы восстановления деталей типа «вал», зубчатых колес, коленчатых валов и шатунов компрессоров, деталей насосов, вентиляторов и сепараторов, деталей транспортеров.

3.5  Ремонт типовых сборочных единиц оборудования

Разделение технологического оборудования по видам обработки и рассмотрение основ технологии и содержания работ по их ремонту.

Ремонт оборудования для измельчения материалов. Ремонт оборудования для сортирования материалов. Ремонт оборудования для обработки материалов давлением.

Ремонт оборудования для осаждения и фильтрации материалов. Ремонт оборудования для перемешивания и смешивания продуктов.

Ремонт оборудования для фасовки, розлива и упаковки.

Ремонт теплообменных аппаратов (пластинчатых, трубчатых).

Ремонт насосов (центробежных, ротационных, пластинчатых и др.). Ремонт компрессоров.

Ремонт электродвигателей.

Ремонт трубопроводов и арматуры.

Ремонт транспортных устройств и механизмов привода.

информационно-методическая часть

Примерный перечень лабораторных работ

- Разработка плана материально-технического обеспечения строительства нового или реконструкции старого предприятия.

- Проведение операций технического обслуживания нескольких основных машин и оборудования.

- Проведение операций смазки оборудования, разработка карты смазки.

- Техническое диагностирование нескольких типовых сборочных единиц.

- Балансировки деталей и сборочных единиц машин.

- Проведение операции дефектации типовых деталей оборудования.

- Ремонт машин для осаждения, фильтрования, перемешивания и смешивания материалов.

- Ремонт машин для формования и для дозирования пищевых продуктов.

- Ремонт машин для измельчения мясопродуктов.

- Ремонт машин для разделения пищевых продуктов.

Примерный перечень практических работ

- Изучение проектной и монтажной документации на производство работ.

- Грузоподъемные, тяговые и специальные устройства, используемые при проведении монтажных работ.

- Слесарные, измерительные и специальные инструменты, а также материалы, используемые при монтаже оборудования и металлоконструкций.

- Разработка технологии такелажных работ единицы оборудования.

- Порядок ведения плоскостных и пространственных разметочных работ.

- Опорные конструкции и фундаменты под установку технологического оборудования.

- Расчет и подбор системы виброизоляции.

- Разработка плана проведения ревизии и заключение договора на наладку единицы технологического оборудования.

- Разработка порядка пусконаладочных работ для единицы технологического оборудования.

- Разработка системы планово-предупредительного ремонта единицы оборудования, производственного цеха.

- Составление проекта организации отдела главного механика, оснащение ремонтно-механических мастерских предприятия

- Разработка технологии очистки, мойки и дезинфекции единицы оборудования.

- Разработка технологии подготовки к окраске и окраски единицы оборудования.

- Разработка схем сборочных элементов и технологического процесса сборки узлов и механизмов при изготовлении и ремонте машин.

- Составление технологического процесса восстановления типовой детали.

Примерный перечень оборудования

- Комплекты и наборы слесарных, измерительных, контрольных и специальных ручных  и механизированных инструментов.

- Приспособления для проведения плоскостных и пространственных разметочных работ (уровни, нивелиры, отвесы, струны, циркули, линейки, рулетки и др.).

- Типовое технологическое оборудование для изучения и проведения операций по техническому обслуживанию и ремонту:

- оборудование для осаждения (сепаратор, центрифуга);

- оборудование для фильтрования (фильтры разных типов);

- оборудование для перемешивания (мешалка, взбиватель);

- оборудование для измельчения (мясорубка, овощерезка, терка);

- оборудование для формования (макаронный пресс, экструдер, формовочный автомат);

- оборудование для тепловой обработки (теплообменники, варочный котел, автоклав);

- оборудование для фасования (упаковочный автомат, автомат для розлива).

- Насосы нескольких типов и трубопроводная арматура.

- Компрессорное и вентиляторное оборудование.

- Установка для статической балансировки деталей.

- Типовые сборочные единицы для выполнения операций диагностирования (рамные конструкции, редукторы, резьбовые соединения, подшипниковые узлы, зубчатые, цепные и ременные передачи, муфты и т.п.).

- Типовые детали для проведения операций дефектации (корпуса, валы, подшипники, цепи, детали зубчатых и ременных передач, детали резьбовых, шлицевых и шпоночных соединений и т.п.).

Образцы заданий для выявления учебных достижений студентов

Пример задания для текущего контроля

Тема 2.2. Техническое обслуживание оборудования

| Вид технического обслуживания | Предполагаемые операции технического обслуживания |
| --- | --- |
| Профилактический осмотр |  |
| Межремонтное обслуживание |  |
| Ежесменное техническое обслуживание |  |
| Текущий ремонт |  |
| Средний ремонт |  |
| Капитальный ремонт |  |

Контрольные вопросы:

- Назовите виды эксплуатационных документов для технологического оборудования.

- Назовите виды ремонтных документов для технологического оборудования.

- Какие методы дезинфекции технологического оборудования вы знаете?

- Назовите способы очистки поверхности теплообменных аппаратов.

- В чем особенности очистки и дезинфекции технологических трубопроводов на предприятиях по переработке мясного сырья?

- В чем назначение смазки?

- Какие смазочные материалы вы знаете, и для каких узлов и деталей они применяются?

- Что такое таблица смазки оборудования, какие параметры в ней указываются?

Пример тестов для контроля знаний

Тема 1.2. Материально-технические средства монтажа оборудования

1-ый уровень

1. Что относится к грузоподъемным механизмам?

1. Полиспаст

2. Домкрат

3. Стропа

4. Манипулятор

5. Коловорот

2. На рисунке изображен (а):

|  | - Тельфер - Таль - Полиспаст - Лебедка |
| --- | --- |

3. На рисунке изображен (а):

1. Лебедка

2. Домкрат

3. Подвеска

4. Таль

2-ой уровень

1. Укажите соответствие инструмента выполняемым видам работ:

| 1. шабер 2. кернер 3. плашка 4. шаблон 5. уровень | а) нарезание наружной резьбы ручным или машинным способом б) проверка угла между заданной поверхностью и горизонтальной плоскостью в) изготовление изделия по контуру г) точной обработки поверхностей металлических изделий д) разметка центральных лунок для начальной установки сверла |
| --- | --- |

2. Укажите соответствие цифровых обозначений названиям деталей механизма:

*                              храповик

*                               рейка

*                               рукоятка

*                               собачка

*                               зубчатая передача

3-ий уровень

1. Опишите устройство, принцип действия и правила работы с представленным инструментом.

2. Опишите устройство, область применения и общие правила пользования представленным прибором.

Пример комплексного задания для итогового контроля

1-ый уровень

- Опишите способы и средства подъема и установки оборудования в проектное положение.

- Опишите систему организации работ по планово-предупредительному ремонту оборудования.

- Укажите способы очистки технологического оборудования.

2-ой уровень

- Опишите этапы пусконаладочных работ.

- Опишите работы по ежесменному техническому обслуживанию единицы оборудования на выбор.

- Опишите способы восстановления деталей сваркой и наплавкой.

3-ий уровень

- Проведите анализ отличительных особенностей монтажа емкостного и механического оборудования.

- Составьте карту смазки единицы оборудования по выбору.

- Проведите анализ способов восстановления деталей типа «вал».

ЛИТЕРАТУРА

Основная

- Батищев, А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования / А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.В. Курчаткин – Москва: КолосС, 2007. – 424 с.

- Илюхин В. В. Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий молочной промышленности: пособие / В.В. Илюхин, И.М. Тамбовцев, М.Я. Бурлев. – Санкт–Петербург: ГИОРД, 2006. – 504 с.

- Илюхин, В.В.  Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности: учеб.пособие / В. В. Илюхин, И. М. Тамбовцев. – Санкт–Петербург: ГИОРД,             2005. – 456с.

Дополнительная

4. Веденьев, В. Ф.   Пособие для наладчика оборудования предприятий системы хлебопродуктов: учебник для ПТУ / В. Ф. Веденьев. – Москва: Агропромиздат, 1991. - 176 с.

5. Малиновский, В. И. Пуск и наладка оборудования хлебопекарной промышленности: учеб. пособие для ПТУ / В. И. Малиновский. – Москва: Агропромиздат, 1991. – 96 с .

6. Машины и аппараты пищевых производств. В 3-х кн. : учебник для студ. вузов по спец. "Машины и аппараты пищ. произ-в" / С. Т. Антипов [и др.]; под ред. В.А. Панфилова, В.Я. Груданова. – Минск: БГАТУ, 2007. –420 с.

7. Харланов, С.А.   Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник для СПТУ/ С. А. Харланов, В. А. Степанов.– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высш. школа, 1979. - 240с.

8. Якушев, О.И.   Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ на предприятиях мясной и молочной промышленности: учеб. пособие/ О. И. Якушев, В. А.– Москва: МГУПБ, 2001. – 173с.

Стандарты

9. ГОСТ 24444-87  	Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности. Введен 01.07.1988.

10. ГОСТ 27.002-89  	Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения.  Введен 01.07.1990.

11. ГОСТ 18322-78  	Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения. Введен 01.01.1980.

12. ГОСТ 2.602-95 	 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы.  Введен 01.01.1997.

13. СТБ ИСО 17659-2005 	Сварка. Сварные соединения. Термины и определения. Введен 01.08.2005.

14. ГОСТ ЕН 1708-1-2004  Сварка. Соединения сварные стальных деталей. Часть 1. Основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений сосудов и оборудования, работающих под давлением. Введен 01.11.2004.

15. СТБ ЕН 1494-2005 	Домкраты мобильные или передвижные и относящееся к ним подъемное оборудование. Введен 01.05.2006.

16. СТБ 1275-2001 	Домкраты гидравлические. Технические условия. Введен 01.01.2002.

17. СТБ ГОСТ Р 51498-2001 	= ГОСТ 31186-2002 (ИСО 10814:1996) = Вибрация. Подверженность и чувствительность машин к дисбалансу. Введен 01.07.2002.

18. СТБ ISO/TS 18173-2008 	Контроль неразрушающий. Основные термины и определения. Введен  01.12.2008.

19. СТБ ISO 12944-1-2009 	Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 1. Общие положения. Введен  01.01.2010.

20. СТБ ISO 1891-2009 Изделия крепежные. Терминология. Введен  01.01.2010.

21.СТБ IEC 61014-2008 Программы повышения надежности. Введен 01.07.2009.

22.ТБ EN 13445-1-2009 	Сосуды, работающие под давлением. Часть 1. Общие положения. Введен  01.01.2010.

23.СТБ EN 13160-1-2009 	Системы обнаружения утечки. Часть 1. Общие принципы. Введен  01.01.2010.

24. СТБ EN 10088-1-2009. 	Стали нержавеющие. Часть 1. Перечень нержавеющих сталей. Введен  01.01.2010.

25. СТБ 1834-2008 	Устройства и приспособления монтажные. Общие технические условия. Введен  01.01.2009.

26. СТБ 1648-2006 	Строительство. Основания и фундаменты. Термины и определения. Введен  01.01.2007.

ГЛОССАРИЙ

Абразивные материалы – материалы, обладающие высокой твердостью и используемые для обработки поверхности различных материалов.

Анкер – крепежная деталь, предназначенная для крепления строительных конструкций и оборудования.

Арматура – комплект вспомогательных устройств и деталей для обеспечения функционирования какого-либо устройства, машины, оборудования, конструкции

Балансировка вращающихся тел – процесс уравновешивания вращающихся частей машины – роторов электродвигателей и турбин, коленчатых валов, шкивов, колес и др. Балансировка выполняется как при помощи балансировочных станков, так и непосредственно во время эксплуатации. Различают статическую и динамическую балансировку.

Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или некоторой наработки, особенно важно для объектов, отказ которых опасен для жизни людей.

Буравчик – режущий инструмент для высверливания неглубоких отверстий в мягкой древесине диаметром от 2 до 10 мм.

Бородо́к – ручной слесарный инструмент, предназначенный для вырубки отверстий в листовом материале.

Взаимозаменяемость – свойство элементов конструкции, изготовленных с определенной точностью геометрических, механических, электрических и иных параметров, обеспечивать заданные эксплуатационные показатели вне зависимости от времени и места изготовления при сборке, ремонте и замене этих элементов.

Восстанавливаемость – приспособленность конструкции к восстановлению потерянной работоспособности с минимальными затратами труда и средств.

Вулканизация – технологический процесс взаимодействия каучуков с вулканизующим агентом, при котором происходит сшивание молекул каучука в единую пространственную сетку.

Гайковерт – инструмент, предназначенный для затяжки и отворачивания резьбовых соединений с контролируемым моментом.

Гальванизация – метод покрытия одного металла каким-либо другим путем электролиза.

Герметизация – обеспечение полной непроницаемости для газов и жидкостей (герметичности) стен и поверхностей, ограничивающих внутренние части и объемы аппаратов и машин, помещений и сооружений, а также их стыков и соединений.

Грунтовка – состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надежного сцепления верхних (кроющих) слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью и повышения защитных свойств.

Дезинфекция –  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.

Дефект – любое несоответствие свойств объекта заданным, требуемым, или ожидаемым его свойствам.

Дефектация – операция, выполняемая для оценки технического состояния детали с целью определения пригодности ее к дальнейшей работе или необходимости восстановления.

Дефектоскопия – совокупность методов и средств неразрушающего контроля, предназначенных для  обнаружения нарушения сплошности и неоднородности в материалах и изделиях.

Диагностика (в технике) – область научно-технических знаний, включающая в себя сведения о методах и средствах оценки технического состояния и поиска дефектов технической природы в машинах, механизмах, оборудовании, конструкциях и других технических объектах.

Дисбаланс – векторная величина, характеризующая неуравновешенность вращающихся частей машин (роторов, шкивов и т.п.).

Дистрибьютор – оптовый посредник, который закупает продукцию для последующей продажи розничным покупателям, предприятиям, фирмам и дилерам с целью получения прибыли.

Долговечность – свойство элемента или системы длительно сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенных условиях эксплуатации.

Домкрат – стационарный, переносный или передвижной механизм для подъема опирающегося на него груза. Домкраты бывают реечные, винтовые, гидравлические, клиновые и пневматические.

Дрель – ручной, пневматический или электромеханический инструмент, предназначенный для сверления отверстий при проведении строительных, отделочных, столярных, слесарных и других работ.

Дюбель – конструктивный элемент, который используется для укрепления винта или предмета на стене, на потолке или на полу в помещении или под открытым небом в различных материалах (бетон, кирпич и прочее).

Зенкер – специальный инструмент для получения отверстий или фасок различного диаметра и глубины, после предварительного сверления.

Зенковка – многолезвийный режущий инструмент для обработки деталей с целью получения конических или цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий или снятия фасок центровых отверстий.

Зубило – ударно-режущий инструмент для обработки металла и камня. При сообщении зубилу ударного усилия со стороны бойковой части (затыльника) с помощью молотка, кувалды, бойка отбойного молотка или перфоратора режущая кромка зубила воздействует на обрабатываемый материал, разрезая его или раскалывая.

Износ – изменение размеров, формы, массы или состояния поверхности изделия или инструмента вследствие разрушения (изнашивания) поверхностного слоя изделия при трении.

Инструмент – предмет, устройство или машина, используемые для воздействия на объект: его изменения, изучения или измерения.

Испытание (гидравлическое, пневматическое) – один из наиболее часто используемых видов неразрушающего контроля, проводящегося с целью проверки прочности и плотности сосудов, трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудования, работающего под давлением, их деталей и сборочных единиц.

Калибр – безшкальный измерительный инструмент, предназначенный для контроля размеров, формы и взаимного расположения поверхностей детали.

Канат  – витое или крученое канатно-веревочное изделие, применяемое для перемещения и подъема грузов, изготовленное из растительных, синтетических или стальных нитей.

Кантователь – производственный механизм, производящий перекладку или передачу различных объектов с одного поста или обрабатывающего устройства на другое  с обязательным изменением пространственной ориентации объекта (переворотом, простым или двухосным поворотом).

Качество – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности.

Керн (кернер) – ручной слесарный инструмент, предназначенный для разметки центральных лунок (кернов) для начальной установки сверла. Представляет собой стержень круглого сечения, один конец которого (рабочая часть) заточен на конус с углом при вершине 100°-120°.

Клещи – инструмент в виде рычажных щипцов, как правило, с относительно длинными ручками и короткими, смыкающимися на небольшом протяжении,  рабочими поверхностями.

Коловорот – ручной инструмент для сверления отверстий в дереве и других мягких материалах с ручкой в виде скобы (колена) и патроном для зажима сверл и других орудий, требующихся для действия вращения вокруг оси и давления вдоль ее.

Комплектование – подготовительная операция перед сборкой, включающая в себя сортирование деталей, их подбор по номенклатуре и числу, раскладку в тару, доставку на место сборки.

Компенсатор – устройство, позволяющее воспринимать и гасить движения, температурные деформации, вибрации, смещения, компенсировать недостаток или избыток веса.

Концевая мера длины  – проверочная мера длины (эталон) от 0,1 до 2000 мм, выполненная из прямоугольного параллелепипеда или кругового цилиндра, с достаточно точным размером между измеряемыми поверхностями.

Коррозия –  самопроизвольное разрушение металлов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой.

Коуш – каплевидная, круглая или треугольная оправка из металла с желобом на наружной стороне. Коуш заделывается в петлю троса (огон), чтобы предохранить его от истирания и излома.

Кран грузоподъемный – машина циклического действия, предназначенная для подъема и перемещения груза в пространстве, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого другими грузозахватными органами.

Кувалда – ручной ударный инструмент (двуручный молот), предназначенный для нанесения исключительно сильных ударов при обработке металла, на демонтаже и монтаже конструкций.

Лакокрасочные материалы  –  композиционные составы, наносимые на отделываемые поверхности в жидком или порошкообразном виде равномерными тонкими слоями и образующие после высыхания и отвердения пленку, имеющую прочное сцепление с основанием.

Лебедка – механизм, тяговое усилие которого передается посредством каната, цепи, троса или иного гибкого элемента от приводного барабана.

Манипулятор –грузоподъемное гидравлическое устройство (краново-манипуляторная установка), используемое для погрузочно-разгрузочных работ при малых весах (до 20 тонн) и высокой мобильности.

Метчик –  инструмент для нарезания внутренних резьб.

Микрометр – универсальный инструмент (прибор), предназначенный для измерений линейных размеров абсолютным контактным методом в области малых размеров с высокой точностью (до 2 мкм).

Монтаж  – процесс сборки, установки конструкций, механизмов и т. п.

Монтажепригодность – свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к монтажу в определенных организационно-технических условиях выполнения работ с минимальными затратами труда и средств.

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Надфиль – маленький напильник для тонких работ.

Напильник – многолезвийный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс и т.п.

Наплавка – разновидность сварки, заключающаяся в нанесении слоя металла или сплава на поверхность изделия для восстановления ее размеров или повышения износостойкости.

Нивелир – оптико-механический геодезический прибор для геометрического нивелирования (определения разности высот между несколькими точками).

Обкатка – строго установленная последовательность операций по испытанию нового (отремонтированного) оборудования с целью приработки поверхностей трения с наименьшим их износом.

Обслуживание – повседневная профилактическая работа, заключающаяся в наблюдении за выполнением правил технической эксплуатации оборудования и  своевременном устранении мелких неисправностей,  регулировании сборочных единиц.

Операция – законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте и включающая все действия рабочего и оборудования по сборке (разборке) сборочной единицы или агрегата,  обработке детали.

Опоры – элементы строения, служащие для установки аппаратов на фундаменты и несущие конструкции..

Острогубцы – особо заостренные щипцы для разделения, откусывания проволоки, металлической жилы, прутка, гвоздей, кусков металла.

Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособности объекта.

Пайка – технологическая операция, применяемая для получения неразъемного соединения деталей из различных материалов путем введения между этими деталями расплавленного материала (припоя), имеющего более низкую температуру плавления, чем материал (материалы) соединяемых деталей.

Пассатижи – многофункциональный ручной слесарно-монтажный инструмент (если ручки изолированы – то электромонтажный), в котором обычно совмещены плоскогубцы, бокорезы и 2 резака для рубки проволоки разного диаметра (в шарнире).

Параметры технического состояния – различные физические величины, характеризующие работоспособность или исправность объекта.

Перфоратор – сверлильная машина, в которой используется электромагнитный или пневматический принцип формирования удара.

Плашка –  инструмент для нарезания наружной резьбы ручным или машинным способом.

Поверочная плита – металлическая плита с нормированной плоскостностью и чистотой поверхности, предназначенная для контроля плоскостности деталей и разметочных работ.

Погрузчик – самоходная машина для поднятия, транспортировки и укладки различных грузов.

Подмости – стационарные  или передвижные площадки с ограждением для подъема на высоту рабочих с материалами и инструментами.

Позиция – фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной деталью или сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или оборудования.

Полиспаст – грузоподъемное устройство, состоящее из собранных в подвижную и неподвижную обоймы блоков, последовательно огибаемых канатом, и предназначенный для выигрыша в силе (силовой полиспаст) или в скорости (скоростной полиспаст).

Показатели надежности – количественные показатели, характеризующие в какой степени данному объекту присущи определенные свойства, обусловливающие надежность.

Пресс – стационарное оборудование, используемое преимущественно для разборки и сборки узлов.

Пробойник – ручной слесарный инструмент, предназначенный для пробивания отверстий в бетонных стенах или металлических листах.

Пуско-наладка – комплекс работ,  выполняемых после монтажа оборудования, включающий в себя несколько этапов: ревизия, испытания на холостом ходу, испытания и наладка под нагрузкой, комплексное опробование под нагрузкой, освоение проектных мощностей.

Работоспособность –  состояние изделия, при котором оно способно выполнять заданную функцию с параметрами, установленными требованиями технической документации в течение расчетного срока службы.

Развертка – режущий инструмент, для окончательной обработки отверстий после сверления, зенкерования или растачивания. Развертыванием достигается точность до 6-9 квалитета и шероховатость поверхности до Ra = 0,32…1,25 мкм.

Рашпиль – разновидность напильника, имеет насечку в виде маленьких заусенцев, расположенных отдельно друг от друга.

Рейсмус (рейсмас) – инструмент для проведения на заготовке разметочных линий, параллельных выбранной базовой линии, или перенесения размеров с чертежей на заготовку.

Ремонт – комплекс операций, предназначенный для восстановления исправности и работоспособности изделия и восстановления технического ресурса изделий и их составных частей.

Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта.

Репер – знак, закрепляющий точку земной поверхности, высота которой относительно исходной уровненной поверхности определена путем нивелирования.

Сварка – процесс получения неразъемного соединения посредством установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действии того и другого.

Сверло́ – двурезцовый или (реже) однорезцовый режущий инструмент с вращательным движением резания и осевым движением подачи, предназначенный для выполнения отверстий в сплошном слое материала.

Смазочные материалы – твердые, пластичные, жидкие и газообразные вещества, используемые в узлах трения техники, машин и механизмов, а также в быту для снижения износа, вызванного трением.

Сохраняемость – свойство объекта непрерывно сохранять требуемые эксплуатационные показатели в течение (и после) срока хранения и транспортирования.

Стропа – съемное приспособление, изготовленное из каната или цепи, соединенное в кольцо или снабженное подвесами для подвешивания оборудования к крюку грузоподъемной машины.

Съемник – переносное приспособление для снятия с валов вручную шкивов, зубчатых колес и других деталей при разборке машины на узлы, а также выпрессовки втулок из массивных корпусных деталей.

Такелажные работы – перечень работ, включающих различные операции по перемещению оборудования и установке его на место монтажа.

Таль – подвесное грузоподъемное устройство с ручным или механическим приводом (обычно электрическим), состоящее из подвижного и неподвижного блоков и основанного в их шкивах троса (лопаря) или металлической цепи.

Тельфер – подвесное грузоподъемное устройство (таль) с электрическим приводом, обеспечивающее значительную скорость как подъема груза по вертикали, так и перемещения его по складу вдоль балок (швеллеров).

Теодолит – геодезический инструмент для определения направлений и измерения горизонтальных и вертикальных углов при геодезических, топографических,  строительных работах, монтаже оборудования и т.п.

Техническое обслуживание и ремонт  – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия при использовании по назначению, хранении и транспортировании.

Техническое состояние – совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств объекта, характеризующая его пригодность к использованию по назначению, определяемая в заданный момент времени значениями параметров и качественными признаками, состав которых установлен технической документацией.

Технический ресурс – суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после капитального ремонта до перехода в предельное состояние.

Технологический переход – законченная часть технологической операции, которую выполняет рабочий  без смены инструмента, неизменности установки объекта ремонта, обрабатываемой поверхности и режима работы оборудования.

Технологический процесс – часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и определению состояния ремонтируемого оборудования (очистка, разборка, диагностика и т.д.).

Траверса – грузозахватное приспособление, используемое на подъемных кранах для работы с различными типами грузов.

Трубопровод – искусственное сооружение, предназначенное для транспортировки газообразных и жидких веществ, а также твердого топлива и иных твердых веществ в виде взвеси под воздействием разницы давлений в поперечных сечениях трубы.

Установ – часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении изделия.

Уровень (ватерпас) – инструмент для проверки угла между заданной линией или поверхностью и горизонтальной плоскостью.

Фитинг – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб.

Фланец –  плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек, служащее для прочного и герметичного соединения труб и трубопроводной арматуры, присоединения их к машинам, аппаратам и емкостям, для соединения валов и других вращающихся деталей.

Фундамент – подземное (подводное) основание для домов, зданий и сооружений, которое изготовлено, как правило, из бетона, камня или дерева. Служит неотъемлемой частью здания и является основной несущей конструкцией, основа для крепления большинства оборудования при монтаже.

Цапфа – часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник). Цапфа, находящаяся на краю вала, называется шип, в средней части вала – шейка. Концевая цапфа, воспринимающая осевые нагрузки, – пята.

Шабер – трех- или четырехгранный ручной или механический слесарный инструмент, заостренный с одного конца, служащий для точной обработки поверхностей металлических изделий, нанесения рисунков и надписей.

Шаблон (в технике) – пластина  с вырезами, по контуру которых изготовляются чертежи или изделия,  либо инструмент для измерения размеров.

Шпатлевка – пастообразный или порошковый материал, применяемый для выравнивания поверхностей перед нанесением на них отделочных материалов.

Штангенциркуль – универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.

Шуруповерт – ручной инструмент, предназначенный для заворачивания или отворачивания шурупов, винтов и сверления отверстий.

Эмаль – суспензия пигмента или смеси пигментов с наполнителями в лаке, образующая после высыхания непрозрачную твердую пленку с различным блеском и фактурой поверхности.

Эксплуатация (в технике) – часть жизненного цикла изделия, на протяжении которого оно используется по назначению.

Эталон – средство измерений (или комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение и (или) хранение единицы, а также передачу ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений и утвержденное в качестве эталона в установленном порядке.