Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение

по образованию в области автоматизации технологических процессов, производств и управления

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра образования

Республики Беларусь

____________________А.И. Жук

____________________

Регистрационный № ТД-_____________/тип.

## ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Типовая учебная программа

для  учреждений  высшего образования по специальности

1-53 01 05 	Автоматизированные электроприводы

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Председатель Учебно-методического объединения по образованию в области автоматизации технологических процессов, производств и управления __________________Г.Н.Здор _______________________ | Начальник Управления высшего и среднего специального образования Министерства образования Республики Беларусь _________________Ю.И. Миксюк _______________________ |
|  | СОГЛАСОВАНО Проректор по учебной и воспитательной работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________ В.И. Шупляк _______________________ |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ________________________ |

Минск 2011

СОСТАВИТЕЛЬ:

Б.И. Фираго, профессор кафедры  "Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов" Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, профессор

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок»   Государственного учреждения  высшего и  профессионального образования "Белорусско-Российский университет", (протокол  № ___  от ________ 2011г.);

Кузьмицкий Иосиф Фелицианович, доцент кафедры "Автоматизация технологических процессов и электротехники"  Учреждения образования "Белорусский государственный технологический университет", доцент, кандидат технических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА  К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой "Электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов" Белорусского национального технического университета

(протокол №          от  ________________  2011г.)

Научно-методической комиссией Белорусского национального технического университета

(протокол №____ от ________________2011г.)

Учебно-методическим объединением по образованию в области автоматизации технологических процессов, производств и управления

(протокол №____ от ________________ 2011г.)

Ответственный за редакцию:  Фираго Б.И.

Ответственный за выпуск:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

3

Типовая программа  "Векторное управление электродвигателями переменного тока" разработана в соответствии с требованием образовательного стандарта для специальности 1-53 01 05 "Автоматизированные электроприводы".

Целью данной дисциплины является  углубленное изучения одного из современных направлений развития автоматизированного электропривода: векторного управления электродвигателями переменного тока.

Задачей этой дисциплины является изучение сущности и видов векторного управления на основе математического описания электроприводов переменного тока и приобретения студентами практических навыков по расчету необходимых параметров для разных видов векторного управления.

В результате изучения курса "Векторное управление электродвигателями переменного тока" студент должен:

знать:

-    физические  основы   векторного  управления;

-   математические  модели и структурные схемы  асинхронных и синхронных  двигателей  при векторном  управлении;

-   фазные  преобразования  переменных   асинхронного  и синхронного двигателей;

-   сущность и виды векторного управления электродвигателями переменного тока;

- основные функциональные схемы векторного управления электродвигателями переменного тока;

- способы задания регулируемых величин и реализации обратных связей.

уметь:

-    проектировать    схемы  систем  векторного  управления;

-   рассчитывать  параметры  управляющих  устройств  систем  векторного  управления;

-   рассчитывать  статические  и  динамические  характеристики  векторного  управления и проводить  их  анализ;

- рассчитывать необходимые параметры для разных видов векторного управления:

а) амплитуду первой гармоники напряжения и частоту на выходе преобразователя частоты;

б) вектор потокосцепления ротора, взаимоиндукции и статора;

в) скорость и скольжение для бездатчиковой  реализации обратных связей;

г) величину вектора задаваемого тока статора;

- оценивать погрешности вычислений переменных величин по моделями;

- рассчитывать механические характеристики двигателей для разных видов векторного управления.

Курс «Векторное управление электродвигателями переменного тока» базируется на основных положениях следующих дисциплин : "Теория электропривода", "Теория автоматического управления"  и  "Силовая преобразовательная техника".

Знания, полученные при изучении дисциплины "Векторное управление электродвигателями переменного тока", используются при обучении студентов по специальности на последующих курсах, в частности, в курсовом проектировании по специальности, в дипломном проектировании и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Методы (технологии) обучения

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются:

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение), реализуемые на лекционных занятиях;

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхода на практических занятиях и  при самостоятельной работе;

- коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и другие формы и методы), реализуемые на конференциях;

- проектные технологии, используемые при проектировании конкретного объекта, реализуемые при выполнении курсового проекта.

Организация самостоятельной работы студентов

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуальных расчетных заданий с консультациями преподавателя;

Диагностика компетенций студента

Промежуточный контроль знаний студента  осуществляется на практических занятиях.

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический инструментарий:

- выступление студента на студенческой научно-технической конференции (СНТК) с докладом;

- сдача  зачета.

Типовая учебная программа дисциплины рассчитана на 53 учебных часа, в том числе на  34 часа аудиторных занятий.

Примерное  распределение  аудиторных часов по видам занятий:

лекции – 18 часов,

лабораторные занятия – 16 часов.

ПРИМЕРНЫЙ  ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН

| Наименование раздела и темы | Лекции (часы) | Практич. занятия (часы) | Лаборатор. занятия (часы) | Всего аудиторных часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Вводная лекция | 1 |  |  | 1 |
| Тема 2. Пространственная векторная широтно-импульсная модуляция, применяемая в современных преобразователях частоты | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 3. Векторная диаграмма асинхронного двигателя в синхронно вращающихся координатах | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 4. Математические модели и структурные схемы эквивалентного двухфазного асинхронного двигателя | 2 |  | 1 | 3 |
| Тема 5. Вычисление потокосцеплений ротора, взаимоиндукции и статора по моделям асинхронного двигателя | 2 |  | 1 | 3 |
| Тема 6. Вычисление скорости и скольжения по моделям асинхронного двигателя | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 7. Функциональная схема прямого векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислением потокосцепления ротора | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 8. Функциональная схема косвенного векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислителем потокосцепления ротора | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 9. Функциональная схема косвенного бездатчикового векторного управления асинхронным двигателем при стабилизации потокосцепления ротора | 1 |  | 1 | 2 |
| Тема 10. Функциональная схема прямого векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислителем потокосцепления взаимоиндукции | 1 |  | 2 | 3 |
| Тема 11. Функциональная схема прямого векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислителем потокосцепления статора | 2 |  | 2 | 4 |
| Тема 12. Прямое управление электромагнитным моментом и потокосцеплением статора асинхронного двигателя | 2 |  | 2 | 4 |
| Тема 13. Векторное управление синхронным двигателем с постоянными магнитами | 2 |  | 2 | 4 |
| Всего: | 18 |  | 16 | 34 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Вводная лекция

Понятие о векторном управлении. Изложение сущности векторного управления на примере управления  электродвигателем постоянного тока независимого возбуждения. Цели векторного управления: их математическая формулировка. Виды векторного управления и их краткая характеристика. Основные векторные выражения электромагнитного момента обобщенной электрической машины как основа для разных видов векторного управления. Прямое и косвенное векторное управление. Оценка  прямого и косвенного векторного управления при наличии и отсутствии машинных датчиков.

Тема 2. Пространственная векторная широтно-импульсная модуляция,

применяемая в современных преобразователях частоты

Краткая историческая справка. Структура силовой схемы автономного инвертора напряжения (АИН) и формализация в обозначении силовых ключей. Логическая запись переключающих функций. Векторы линейных напряжений автономного инвертора напряжения и их коды. Таблица состояния ключей, кодов и векторов напряжений АИН за цикл.

Формирование желаемого вектора напряжения по величине и частоте: алгоритм этого формирования.

Тема 3. Векторная диаграмма асинхронного двигателя в синхронно

вращающихся  координатах

Т-образная эквивалентная схема асинхронного двигателя (АД) в установившемся режиме работы, ее параметры. Построение векторной диаграммы, выделение на ней трех векторов потокосцеплений: статора, взаимоиндукции и ротора. Взаимное расположение векторов ЭДС и потокосцеплений. Вычисление действующих значений ЭДС статора, взаимоиндукции и ротора для номинальных значений напряжения и токов АД. Количественные соотношений между векторами потокосцеплений АД.

Тема 4. Математические модели и структурные схемы эквивалентного двухфазного асинхронного двигателя

Математические модели и структурные схемы эквивалентного двухфазного асинхронного двигателя при ориентировании оси  х вдоль вектора потокосцепления:

а) ротора  Ψ2 ;  б) взаимоиндукции Ψm ;  в) статора Ψ1.

Исходные уравнения электрического равновесия эквивалентного двухфазного АД в осях  х-у  и их приведение к форме Коши.

а) Математическая модель АД при ориентировании оси х вдоль вектора потокосцепления ротора Ψ2.

Построение структурной схемы для этого случая. Запись уравнений в виде, удобном для расчета задаваемых величин. Определение задаваемых величин при компенсации ЭДС вращения.

б) Математическая модель АД при ориентировании оси х вдоль вектора потокосцепления взаимоиндукции Ψm.

Структурная схема АД, соответствующая этой математической модели. Запись уравнений для расчета задаваемых величин при векторном управлении.

в) Математическая модель АД при ориентировании оси х вдоль вектора потокосцепления статора Ψ1.

Построение структурной схемы для этого случая. Запись уравнений для расчета задаваемых величин при этом векторном управлении.

Тема 5. Вычисление потокосцеплений ротора, взаимоиндукции и статора

по моделям асинхронного двигателя

Вычисление потокосцепления ротора по уравнениям электрического равновесия ротора. Модель вычисления потокосцепления ротора при наличии датчика скорости.

Вычисление потокосцепления ротора по уравнениям электрического равновесия статора в осях α - β. Модель для вычисления потокосцепления ротора в осях  α - β. Вычисление потокосцепления взаимоиндукции по уравнениям эквивалентного АД в осях α - β. Модель вычисления потокосцепления взаимоиндукции АД в осях α - β при наличии датчика скорости. Вычисление  потокосцепления  статора  по  уравнениям  эквивалентного  АД  в осях α - β. Модель вычисления потокосцепления статора в осях α - β.

Тема 6. Вычисление скорости и скольжения по моделям

асинхронного   двигателя

Получение уравнений из математической модели эквивалентного двухфазного АД в осях  α - β , необходимых для составления модели вычисления скорости АД.

Рассмотрение второго способа вычисления скорости АД по уравнениям ротора в осях α - β. Модель для этого вычисления скорости.

Рассмотрение двух способов вычисления падения скорости (скольжения) с использованием уравнений АД в осях α - β  и х-у.

Тема 7. Функциональная схема прямого векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости и  вычислением потокосцепления ротора

Математическая модель АД в осях х-у без и с введением компенсирующих напряжений. Определение задающих напряжений по осям х и у.

Формирование напряжений по осям х и у после блока компенсации.

Определение амплитуды вектора напряжения и глубины модуляции пространственной ШИМ.

Функциональная схема этого векторного управления, включающая все логические блоки и связи между ними.

Тема 8. Функциональная схема косвенного векторного управления

асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислителем

потокосцепления ротора

Определение амплитуды задаваемого потокосцепления ротора. Расчет заданных значений намагничивающей и моментной составляющей вектора тока статора.

Определение заданных значений падения скорости и напряжений по осям х и у. Эти же величины в системе управления. Расчетная величины амплитуды заданного напряжения и требуемая глубина модуляции ШИМ. Формирование структуры косвенного векторного управления с датчиком скорости.

Функциональная схема этого векторного управления с основными блоками и логическими связями между ними.

Тема 9. Функциональная схема косвенного бездатчикового векторного управления асинхронным двигателем при стабилизации потокосцепления ротора

Уравнения и модель для вычисления потокосцепления ротора в осях α-β. Уравнения и модель для вычисления скорости ротора. Рассмотрение двух вариантов вычисления скорости.

Функциональная схема со всеми блоками и логическими связями между ними.

Тема 10. Функциональная схема прямого векторного управления

асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислителем

потокосцепления взаимоиндукции

Уравнения АД в осях х и у  при ориентировании оси х вдоль вектора потокосцепления взаимоиндукции. Получение выражений для вычисления задаваемых величин: падения скорости, намагничивающего тока, составляющих тока статора по осям х и у, амплитуды напряжения и тока статора, напряжений по осям х и у.

На основании математической модели составление функциональной схемы со всеми блоками и логическими связями.

Тема 11. Функциональная схема прямого векторного управления

асинхронным двигателем с датчиком скорости и вычислителем

потокосцепления статора

Математическая модель двухфазного АД при ориентировании оси  х вдоль вектора потокосцепления статора.

Связь между потокосцеплением статора и намагничивающим током. Задаваемые напряжения по осям  х и у  до блока компенсации и после него. Компенсирующие ЭДС.

Формирование амплитуды задаваемого вектора напряжения и вектора тока. Вычисление падения скорости и частоты задаваемого напряжения. Функциональная схема этого векторного управления со всеми блоками и логическими связями.

Тема 12. Прямое управление электромагнитным моментом и

потокосцеплением статора асинхронного двигателя

Краткая историческая справка. Сущность прямого векторного управления электромагнитным моментом асинхронного двигателя. Расположение векторов напряжения по секторам. Управление вектором потокосцепления. Вычисление составляющих вектора напряжения на основе переключающих функций автономного инвертора напряжения. Вычисление электромагнитного момента. Функциональная схема классической структуры прямого управления моментом и потокосцеплением. Недостатки этой структуры. Дальнейшее совершенствование прямого управления моментом. Упрощенная функциональная схема прямого векторного управления моментом при использовании пространственной ШИМ.

Тема 13. Векторное управление синхронным двигателем с постоянными

магнитами

Функциональная схема вентильного двигателя с постоянными магнитами (СДПМ). Модель двухфазного СДПМ в осях 1α - 1β, 2d - 2q.

Математическая модель трехфазного СДПМ в осях  d - q. Структурная схема трехфазного СДПМ в осях  d - q. Векторная диаграмма трехфазного СДПМ при нулевом упреждающем угле управления.

Функциональная схема векторного управления СДПМ. Векторная диаграмма СДПМ при ненулевом упреждающем угле управления. Структурная схема СДПМ при ненулевом упреждающем угле управления. Уравнение механической характеристики СДПМ для этого случая.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерный перечень тем практических занятий

1. Расчеты по формированию вектора напряжения и выходной частоты автономного инвертора напряжения с помощью пространственной векторной модуляции.

2. Расчет и построение векторной диаграммы асинхронного двигателя в осях  х и у.

3. Расчет основных величин функциональной схемы прямого векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости при стабилизации потокосцепления ротора.

4. Расчет основных величин функциональной схемы прямого бездатчикового векторного управления асинхронным двигателем при стабилизации потокосцепления ротора.

5. Расчет основных величин функциональной схемы прямого векторного управления асинхронным двигателем с датчиком скорости при стабилизации потокосцепления взаимоиндукции.

6. Расчет основных величин функциональной схемы прямого векторного управления асинхронным двигателем при стабилизации потокосцепления статора.

7. Расчет основных  параметров трехфазных синхронных двигателей с постоянными магнитами (СДПМ) по каталожным данным.

8. Получение математической модели СДПМ в осях d - q и расчет ее параметров при нулевом и ненулевом упреждающих углах управления.

9. Функциональная схема векторного управления СДПМ для двухзонного регулирования скорости. Механические характеристики СДПМ в первой и второй зоне.

Основная литература

Фираго Б.И., Павлячик Л.Б. Регулируемые электроприводы переменного тока. - Мн.: Техноперспектива, 2006. - 363с.

Дополнительная литература

1. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным регулированием. - М.: Издательский центр "Академия", 2007. - 272с.

2. Козярук А.Е., Рудаков В.В. Современное и перспективное алгоритмическое обеспечение частотно-регулируемых электроприводов. - Санкт-Петербург, Электротехническая Компания, 2004. - 127с.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| незачет | Недостаточно полный объем знаний в рамках дисциплины; знание части основной литературы, фрагментарные знания в рамках дисциплины; знания отдельных литературных источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых ошибок; пассивность на практических и лабораторных занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий |
| --- | --- |
| зачет | Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных задач; свободное владение типовыми решениями в рамках учебной программы; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, методах и направлениях дисциплины и давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная работа на практических и лабораторных занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий |