МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по военному образованию

|  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь _____________________ «___»________________20___ г. Регистрационный № ТД-_______/тип |
| --- | --- |

УСТРОЙСТВО БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для направления  специальности

1-37 01 04-02 Многоцелевые гусеничные и колесные машины

(эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)

| СОГЛАСОВАНО | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности начальника бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь полковник___________А.П.Садыро «___»_______________ 2014 г. | Начальник Управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь __________________С.И.Романюк «___»________________20___ г. |
| СОГЛАСОВАНО Председатель Учебно-методического объединения по военному образованию генерал-майор___________С.В.Бобриков «___»________________2014 г. | СОГЛАСОВАНО Проректор по научно-методической работе Государственного учреждения образования «Республиканский институт высшей школы» __________________И.В.Титович «___»________________20___ г. |
|  | Эксперт-нормоконтролер ______________________________ ______________________________ |  |

Минск 20___

СОСТАВИТЕЛИ:

И.Н. Янковский, доцент кафедры «Бронетанковое вооружение и техника», Белорусского национального технического университета, кандидат технических наук, доцент;

В.В.Усович, старший преподаватель кафедры «Бронетанковое вооружение и техника» Белорусского национального технического университета.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра «Устройство и эксплуатации бронетанкового вооружения» Учреждения образования Военная Академия Республики Беларусь

(протокол № ___ от ___________ );

В.В. Лях, заместитель начальника управления – начальник 2-го отдела бронетанкового управления Министерства обороны.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой «Бронетанковое вооружение и техника» Белорусского национального технического университета

(протокол № __ от ___________ 20__г.)

Научно-методическим советом Белорусского национального технического университета

(протокол № ___ от ____________ 20__г.)

Научно-методическим советом по военно-профессиональным учебным дисциплинам военных факультетов учебно-методического объединения по военному образованию

(протокол № ___ от ____________ 20__г.)

Ответственный за редакцию: А.В.Безлюдько

Ответственный за выпуск: И.Н.Янковский

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа учебной дисциплины «Устройство бронетанкового вооружения» разработана на основе образовательного стандарта по специальности 1-37 01 04 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (по направлениям)» направление специальности   1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники).

Целью изучения учебной дисциплины является:

- дать обучаемым знания теоретических основ гусеничных машин, боевых машин пехоты, колесных боевых машин, их узлов и агрегатов;

- дать курсантам знания устройства трансмиссий, ходовой части, дополнительного оборудования танков, боевых машин пехоты (БМП), колесных бронетранспортеров (БТР), состоящих на вооружении Вооруженных Сил Республики Беларусь (ВС РБ);

Основными задачами преподавания учебной дисциплины являются:

- подготовить обучаемых к грамотной эксплуатации узлов и агрегатов трансмиссий и ходовой части танка, БМП;

- выработать у обучаемых навыки в выполнении эксплуатационных регулировок трансмиссий, ходовой части и дополнительного оборудования танка, БМП;

- развить у обучаемых инженерное мышление, необходимое для самостоятельного освоения новых образцов бронетанкового вооружения и проведения занятий по технической подготовке в войсках;

- воспитывать у обучаемых любовь к военной профессии, ответственность за правильную эксплуатацию образцов бронетанкового вооружения и техническую культуру при выполнении работ на них.

Учебная дисциплина «Устройство бронетанкового вооружения» основана на технической подготовке курсантов, обеспечиваемой курсами «Физика», «Теоретическая механика», «Механика материалов», «Материаловедение», «Теория механизмов и машин», «Детали машин», «Автомобили, специальные машины и оборудование». В основе учебной дисциплины лежат фундаментальные положения физики, деталей машин, теории машин и механизмов, а также механики материалов и материаловедения.

Знания и умения, полученные курсантами при изучении данной учебной дисциплины, необходимы для освоения последующих учебных дисциплин «Восстановление вооружения», «Вождение боевых машин».

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен:

знать:

– тактико-технические характеристики образцов бронетанкового вооружения, состоящих на вооружении в Вооруженных Силах Республики Беларусь;

– основы типовых конструкций силовых установок, трансмиссий, ходовой части и механизмов управления образцов бронетанкового вооружения;

– устройство и принцип работы узлов, агрегатов и систем изучаемых образцов бронетанкового вооружения в объеме, необходимом для организации их технически правильного применения, обслуживания и ремонта;

уметь:

– технически правильно эксплуатировать узлы, приборы, агрегаты и системы изучаемых образцов бронетанкового вооружения;

– выполнять работы по регулировкам и устранению неисправностей узлов, приборов, агрегатов и систем изучаемых образцов бронетанкового вооружения;

– самостоятельно осваивать в войсках другие образцы бронетанкового вооружения и техники, как имеющиеся на вооружении в Вооруженных Силах Республики Беларусь, так и новые;

владеть:

– основами устройства узлов, агрегатов и систем изучаемых образцов бронетанкового вооружения;

– методами диагностики электрооборудования образцов бронетанкового вооружения;

– принципами работы узлов, агрегатов и систем изучаемых образцов бронетанкового вооружения в объеме, необходимом для организации их технически правильного применения, обслуживания и ремонта.

Согласно типовому учебному плану на изучение учебной дисциплины «Устройство бронетанкового вооружения» отводено всего 470 учебных часов, в том числе – 212 часов аудиторных занятий, из них лекции – 32 часа, практические занятия – 180 часов.

Рекомендуемая форма итогового контроля занятий – зачет и экзамен.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Наименование раздела и темы | Количество аудиторных часов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятия | Всего |
| Раздел I Общее устройство танка Т-72Б | 4 | 6 |  | 10 |
| Тема 1. Вводная | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2. Общее устройство танка Т-72Б | 2 | 6 |  | 8 |
| Раздел 2. Силовая установка танка Т-72Б | 16 | 18 |  | 34 |
| Тема 1. Двигатель танка Т-72Б | 4 | 2 |  | 6 |
| Тема 2. Система питания двигателя топливом | 4 | 4 |  | 8 |
| Тема 3. Система питания двигателя воздухом | 2 | 2 |  | 4 |
| Тема 4. Система смазки двигателя | 2 | 4 |  | 6 |
| Тема 5. Система охлаждения подогрева двигателя | 2 | 4 |  | 6 |
| Тема 6. Воздушная система | 2 | 2 |  | 4 |
| Раздел 3. Трансмиссия и ходовая часть танка Т-72Б. | 6 | 30 |  | 36 |
| Тема 1. Трансмиссия танка Т-72Б | 4 | 20 |  | 24 |
| Тема 2. Ходовая часть и оборудование для подводного вождения танка | 2 | 10 |  | 12 |
| Раздел 4. Специальное оборудование и электрооборудование боевых машин. Система защиты. Противопожарное оборудование. Средства маскировки. |  | 48 |  | 48 |
| Тема 1. Общее устройство системы электрооборудования, источники электрической энергии |  | 12 |  | 12 |
| Тема 2. Потребители электрической энергии. Контрольно- измерительные и вспомогательные приборы |  | 20 |  | 20 |
| Тема 3. Система защиты экипажа и оборудования. |  | 8 |  | 8 |
| Тема 4. Противопожарное оборудование. Средства маскировки |  | 8 |  | 8 |
| Раздел 5. Особенности устройства других марок боевых машин. Современные направления в развитии бронетанкового вооружения и техники. | 6 | 78 |  | 84 |
| Тема 1. Общее устройство боевой машины пехоты БМП-2. Силовая установка БМП-2 |  | 20 |  | 20 |
| Тема 2. Трансмиссия и ходовая часть БМП-2. |  | 16 |  | 16 |
| Тема 3. Особенности устройства электрооборудования БМП-2 |  | 6 |  | 6 |
| Тема 4. Современные направления в развитии бронетанкового вооружения | 6 |  |  | 6 |
| Тема 5. Особенности устройства БТР-80 |  | 10 |  | 10 |
| Тема 6. Техническое обслуживание танка Т-72Б и БМП-2 |  | 26 |  | 26 |
| Всего часов по дисциплине | 32 | 180 |  | 212 |

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ТАНКА Т-72Б

Тема 1. Вводная

Цели и задачи дисциплины «Устройство бронетанкового вооружения». Краткая история создания и перспективы развития танкостроения. Основные требования к конструкции бронетанкового вооружения. Назначение танка, БМП, БТР. Определение и назначение танка, боевая и техническая характеристика.

Тема 2. Общее устройство танка Т-72Б

Основные части танка, отделения, назначение и устройство корпуса. Назначение и устройство башни. Крепление башни на корпусе танка. Стопор башни люки и лючки башни, правила пользования ими. Размещение экипажа, расположение и крепление вооружения, боекомплекта, средств связи, запасных инструментов и принадлежностей (ЗИП) танка, вооружения, трансмиссии, ходовой части, приборов наблюдения и прицеливания, наружного и внутреннего оборудования. Назначение и устройство корпуса. Люки и лючки корпуса. Порядок пользования ими. Проверка размещения и крепления узлов, агрегатов и приборов в отделении управления и моторно-трансмиссионном отделении. Проверка размещения, крепления наружного оборудования, лючков и люков корпуса и башни. Проверка размещения и крепления узлов, агрегатов и приборов боевого отделения и узлов ходовой части.

РАЗДЕЛ II. CИЛОВАЯ УСТАНОВКА ТАНКА Т-72Б

Тема 1. Двигатель танка Т-72Б

Назначение, расположение, крепление двигателя, техническая характеристика и общее устройство двигателя В-84. Навесные агрегаты двигателя В-84. Нагнетатель Н-46-6(Н-24). Система вентиляции картера. Назначение, устройство и работа кривошипно-шатунного механизма. Назначение, устройство и работа газораспределительного механизма. Назначение, устройство и работа механизма передач. Характерные неисправности двигателя. Обслуживание двигателя. Проверка размещения и крепления двигателя и его навесных агрегатов на танке. Проверка взаимного расположения и крепления деталей кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма. Проверка взаимного расположения и крепления деталей и узлов механизма передач и нагнетателя Н-46-6(Н-24).

Тема 2. Система питания двигателя топливом

Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы. Устройство и работа агрегатов и приборов, работа системы питания двигателя топливом. Топливный насос высокого давления НК 12М. Устройство и работа всережимного регулятора и привода управления НК–12М. Характерные неисправности системы, признаки, причины, способы предупреждения и устранения. Объем и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию системы и уход за системой питания двигателя топливом.  Проверка размещения и крепления оборудования и приборов системы питания топливом в танке. Слив отстоя и заправка топлива в систему. Разборка, промывка, сборка топливных фильтров. Порядок проверки и регулировки привода управления подачей топлива.

Тема 3. Система питания двигателя воздухом

Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы питания двигателя воздухом. Расположение, крепление, устройство и работа агрегатов и приборов системы, работа системы. Характерные неисправности системы, их признаки, причины, способы предупреждения и устранения. Порядок снятия и снятие воздухоочистителя с танка. Технологический процесс обслуживания воздухоочистителя.

Тема 4. Система смазки двигателя

Назначение и техническая характеристика системы. Расположение и крепление агрегатов и приборов системы. Устройство и работа приборов системы. Объем и порядок выполнения работ по техническому обслуживанию системы. Проверка размещения и крепления агрегатов и приборов системы в танке, подготовка системы к запуску двигателя, контроль за работой системы. Проверка заправки системы, дозаправка, отработка порядка слива масла из системы. Разборка и сборка центробежного маслоочистителя. Промывка масляного фильтра МАФ.

Тема 5. Система охлаждения подогрева двигателя

Назначение и техническая характеристика системы охлаждения и подогрева двигателя. Расположение и крепление агрегатов и приборов системы. Устройство и работа систем. Характерные неисправности систем, признаки, причины, способы предупреждения и устранения. Расположение и крепление агрегатов и приборов системы охлаждения и подогрева. Порядок проверки, заправки и слива охлаждающей жидкости из системы. Способы регулирования температуры охлаждающей жидкости. Порядок запуска подогревателя и его остановка, правила пользования электрофакельным подогревателем. Контроль за работой системы охлаждения во время работы двигателя. Проверка работоспособности паровоздушного клапана.

Тема 6. Воздушная система

Назначение, техническая характеристика и устройство воздушной системы. Расположение, крепление, устройство и работа агрегатов и приборов воздушной системы, работа системы в целом. Назначение, устройство и работа системы ГПО прибора наблюдения механика-водителя. Проверка размещения, крепления узлов и приборов воздушной системы и системы ГПО прибора наблюдения механика-водителя. Обслуживание воздушной системы и системы. Проверка давления воздуха в баллонах. Слив конденсата из влагомаслоотделитя и отстойника. Порядок заправки и слива жидкости из бака ГПО прибора механика-водителя. Обслуживание ГПО механика-водителя.

РАЗДЕЛ III. ТРАНСМИССИЯ И ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ТАНКА Т-72Б

Тема 1. Трансмиссия танка Т-72Б

Назначение трансмиссии. Общее устройство, расположение, крепление агрегатов, узлов и приборов трансмиссии Т-72Б. Гитара и ее приводы. Назначение, расположение и общая характеристика коробки передач (КП). Кинематическая схема КП. Устройство планетарного ряда и его свойства. Работа кинематической схемы КП при прямолинейном движении и при повороте. Назначение, устройство КП по подсборкам. Бортовая передача. Смазка КП, бортовой передачи и гитары. Приводы управления трансмиссией. Назначение, общее устройство, расположение, крепление и работа приводов управления. Назначение и общее устройство механизмов распределения. Назначение и устройство деталей и узлов механизмов распределения. Работа механизмов распределения. Расположение и крепление деталей и узлов механизмов распределения. Расположения и крепления деталей и узлов механической части приводов управления трансмиссией. Проверка и эксплуатационная регулировка привода выключения КП (сцепления) и привода управления поворотом танка. Проверка и эксплуатационная регулировка привода переключения передач. Проверка и эксплуатационная регулировка привода управления остановочным тормозом. Назначение, характеристика, расположение, крепление и общее устройство системы гидроуправления и смазки трансмиссии. Назначение, общее устройство и работа узлов и механизмов системы гидроуправления и смазки трансмиссии. Работа системы гидроуправления и смазки трансмиссии, проверка эксплуатационных регулировок. Уход за системой смазки и гидроуправления трансмиссии. Возможные неисправности системы гидроуправления и смазки трансмиссии. Контроль и порядок регулирования давления масла в системе гидроуправления и смазки трансмиссии. Порядок проверки заправки, слив и замена масла в системе гидроуправления и смазки трансмиссии. Порядок откачки масла из КП. Проверка расположения и крепления узлов и приборов системы гидроуправления и смазки трансмиссии в танке. Промывка фильтра откачивающей магистрали и заборных фильтров КП, компрессора и редуктора привода вентилятора. Проверка заправки, давления, слив и замена масла в системе гидроуправления и смазки трансмиссии.

Тема 2. Ходовая часть и оборудование для подводного

вождения танка.

Назначение, техническая характеристика, расположение, крепление и общее устройство ходовой части. Устройство и работа гусеничного движителя.

3. Устройство и работа системы подрессоривания. Характерные неисправности ходовой части танка, их признаки, причины и способы устранения. Объем и порядок выполнения работ по обслуживанию ходовой части танка. Устройство и работа гусеничного движителя и системы подрессоривания. Назначение, техническая характеристика и обще устройство оборудования для подводного вождения танка. Назначение, техническая характеристика и обще устройство оборудования для самоокапывания. Порядок приведения оборудования для самоокапывания в рабочее положение, требования безопасности при использовании оборудования для самоокапывания. Порядок подготовки танка и ОПВТ к преодолению водной преграды, брода. Размещение и крепление оборудования для подводного вождения  в походном положении. Натяжение гусеничной ленты и изучение порядок замены трака. Изучение расположения и крепления механизмов и узлов ходовой части танка. Дозаправки смазкой. Практические работы по приведению оборудования для самоокапывания в рабочее положение и по-походному.

РАЗДЕЛ IV. СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БОЕВЫХ МАШИН. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ

Тема 1. Общее устройство системы электрооборудования, источники электрической энергии

Назначение, характеристика, общее устройство системы электрооборудования. Соединение составных частей. Назначение, условия работы стартерных аккумуляторных батарей, установленных на танке. Техническая характеристика, общее устройство и работа аккумуляторных батарей (АБ), схема их соединения, включение в бортовую сеть. Общие правила эксплуатации стартерных аккумуляторных батарей в зимних условиях. Зарядные и разрядные характеристики АБ. Порядок заряда АБ, контрольно-тренировочный цикл основные показатели. Объем и порядок проведения технического обслуживания АКБ, в танке и вне танка. Неисправности АБ. Учет работы АБ. Особенности подзарядки малыми токами. Назначение, условия работы и расположение стартер-генераторной установки танка. Техническая характеристика и общее устройство стартер-генератора. Назначение и устройство привода стартер-генератора. Схема запуска двигателя СГ-10-1. Назначение, устройство приборов, обеспечивающих стартерный режим. Работа стартер-генератора и его привода в стартерном режиме. Схема зарядной цепи и питания потребителей. Устройство и принцип работы реле-регулятора Р-10ТМ-У и фильтра радиопомех Ф-10. Работа привода СГ-10-1 в генераторном режиме. Уход за СГ-10-1. Установка, крепление и снятие АБ в танке. Проверка технического состояния АБ в танке. Проверка технического состояния АБ вне танка. Техническое обслуживание АБ. Размещение и крепление приборов пусковой и зарядной цепи на танке. Обнаружение и устранение неисправностей в пусковой и зарядной цепях. Техническое обслуживание стартер-генератора. Проверка совместной работы стартер-генераторной установки с аккумуляторными батареями по контрольно-измерительным приборам (КИП) в танке.

Тема 2. Потребители электрической энергии. Контрольно- измерительные и вспомогательные приборы

Электродвигатели постоянного тока, размещение в танке, их назначение, техническая характеристика. Приборы освещения и сигнализации. Вспомогательное оборудование. Бортовая сеть. Устройство защиты двигателя от пуска в обратную сторону. Блокирующее устройство избирателя передач. Дорожная сигнализация. Назначение, техническая характеристика, устройство приборов. Принцип действия. Порядок включения приборов в бортовую сеть танка. Назначение, техническая характеристика, устройство курсоуказателя, порядок включения в бортовую сеть танка. Назначение, размещение и общее устройство КИП. Характерные неисправности КИП. Уход за потребителями электрической энергии, вспомогательным электрооборудованием и КИП. Проверка размещения и крепления приборов наружного освещения, сигнализации и вспомогательного электрооборудования. Проверка размещения и крепление КИП, порядок пользования ими, характерные неисправности. Установка прибора ночного видения механика водителя по боевому и по походному. Расчет зарядных групп, определение степени разреженности батарей. Подготовка к работе гирополукомпаса ГПК-59, проверка уводов гирополукомпаса в неподвижном объекте.

Тема 3. Система защиты экипажа и оборудования

Назначение, характеристика, принцип действия и общее устройство системы защиты от оружия массового поражения. Устройство и принцип действия приборов системы защиты от оружия массового поражения (ЗОМП). Электрическая схема и работа системы ЗОМП. Особенности эксплуатации системы ЗОМП и требования безопасности. Техническое обслуживание системы ЗОМП. Подготовка системы защиты от ОМП к работе. Действия экипажа в условиях применения противником ОМП. Проверка работоспособности прибора радиационной и химической разведки ГО-27. Проверка работоспособности аппаратуры управления ЗЭЦ11-3. Замена элементов системы ЗОМП. Очистка от грязи и слив воды из ВЗУ. Обнаружение и устранение неисправностей системы ЗОМП.

Тема 4. Противопожарное оборудование. Средства маскировки

Назначение, техническая характеристика, принцип действия и общее устройство системы противопожарного оборудования (ППО) Размещение приборов системы в танке, их устройство и работа. Работа системы ППО. Действия экипажа при пожаре. Техническое обслуживание ППО. Система дымопуска (ТДА). Проверка размещения и крепления приборов системы ППО на танке. Обнаружение и устранение неисправностей в системе ППО. Проверка неисправностей электрических цепей термодатчиков и системы ППО с помощью прибора ПК11-1. Проверка системы ППО в полуавтоматическом режиме от кнопок ручного дублирования и а автоматическом режиме от кнопки «Проверка».

РАЗДЕЛ V. ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ДРУГИХ МАРОК БОЕВЫХ МАШИН. СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ БРОНЕТАНКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ

И ТЕХНИКИ

Тема 1. Общее устройство боевой машины пехоты БМП-2.

Силовая установка БМП-2

Определение и назначение боевой машины пехоты БМП-2. Боевая и техническая характеристика. Компоновка и общее устройство БМП-2. Органы управления и приборы наблюдения БМП-2. Назначение и устройство, техническая характеристика и общее устройство двигателя УТД-20, навесные агрегаты двигателя. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы питания двигателя топливом. Проверка размещения и крепления двигателя и его навесных агрегатов на БМП-2. Порядок проверки и регулировки привода управления подачей топлива. Проверка размещения и крепления оборудования и приборов системы питания топливом в БМП-2. Слив отстоя и заправка топлива в систему. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы питания двигателя воздухом. Расположение, крепление, устройство и работа агрегатов и приборов системы, работа системы. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы смазки двигателя. Расположение, крепление, устройство и работа агрегатов и приборов системы, работа системы. Проверка размещения и крепления агрегатов и приборов системы смазки, подготовка системы к запуску двигателя, контроль за работой системы. Проверка заправки системы, дозаправка, отработка порядка слива масла из системы. Промывка масляного центробежного фильтра. Проверка размещения и крепления агрегатов и приборов системы питания двигателя воздухом, подготовка системы к запуску двигателя, контроль за работой системы. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы охлаждения двигателя. Назначение, техническая характеристика, общее устройство и схема работы системы подогрева двигателя. Обслуживание системы охлаждения и подогрева. Расположение и крепление агрегатов и приборов системы охлаждения и подогрева. Порядок проверки, заправки и слива охлаждающей жидкости из системы. Способы регулирования температуры охлаждающей жидкости. Порядок запуска подогревателя и его остановка, правила пользования электрофакельным подогревателем. Назначение, общее устройство пневмооборудование БМП-2. Общее устройство и работа системы запуска двигателя воздухом. Общее устройство и работа механизма защиты двигателя от попадания воды. Система обеспечения холодного пуска двигателя. Расположение и крепление агрегатов и приборов пневмооборудование БМП-2 и системы запуска двигателя воздухом. Расположение и крепление механизма защиты двигателя от попадания воды и системы обеспечения холодного пуска двигателя, регулировка натяжения тросов клапанов защиты.

Тема 2. Трансмиссия и ходовая часть БМП-2

Назначение, техническая характеристика и особенности устройство трансмиссии. Назначение, техническая характеристика, общее устройство системы смазки и гидроуправления силовой передачи. Расположение и крепление агрегатов и приборов трансмиссии БМП-2. Расположение и крепление агрегатов и приборов системы смазки и гидроуправления силовой передачи БМП-2. Назначение, общее устройство главного фрикциона. Привод управления главным фрикционом. Коробка передач. Привод управления коробкой передач. Обслуживание главного фрикциона и его привода. Обслуживание коробки передач и привода управления. Назначение, техническая характеристика, общее устройство планетарного механизм поворота и приводов управления. Остановочные и стояночные тормоза. Назначение, общее устройство бортовых передач. Обслуживание планетарного механизм поворота и приводов управления. Обслуживание остановочных тормозов и бортовых передач. Назначение, техническая характеристика, общее устройство гусеничного движителя. Назначение, техническая характеристика, общее устройство подвески. Оборудование, обеспечивающее движение машины на плаву. Натяжение гусеничной ленты и изучение порядок замены трака. Изучение расположения и крепления механизмов и узлов ходовой части танка. Дозаправки смазкой. Изучение расположения и крепления механизмов и узлов оборудования, обеспечивающего движение машины на плаву.

Тема 3. Особенности устройства электрооборудования БМП-2

Источники и потребители электрической энергии. Устройство систем пуска и энергоснабжения. Устройства систем ППО и ПАЗ. Устройство термодымовой аппаратуры (ТДА) и системы пуска дымовых гранат. Размещение на БМП-2 источников и потребителей электрической энергии, приборов вспомогательного электрооборудования. Размещение на БМП-2 оборудования противоатомной защиты (ПАЗ), ППО, ТДА и системы пуска дымовых гранат. Подготовка к работе систем ППО, ПАЗ, ТДА.

Тема 4. Современные направления в развитии бронетанкового

вооружения

Развитие бронетанкового вооружения и техники. Классификация и сравнительная характеристика двигателей образцов  бронетанковых вооружения и техники (БТВ). Общие компоновки силовых установок БТВ. Классификация и сравнительная характеристика общих компоновок силовых передач. Классификация и сравнительная характеристика ходовой части БТВ. Место защищенности в ряду боевых свойств БТВ, классификация защитных устройств и их характеристика. Нетрадиционные способы защиты БТВ от обычных средств поражения. Состояние и перспективы развития защитных устройств.

Тема 5. Особенности устройства БТР-80

Общее устройство, боевая и техническая характеристика БТР-80. Двигатель БТР-80 Система питания двигателя топливом. Система питания двигателя воздухом и устройство для выпуска отработавших газов. Система смазки двигателя. Система охлаждения двигателя. Трансмиссия БТР-80. Коробка передач, сцепление. Раздаточная коробка. Карданные передачи. Мосты Колесные редукторы. Ходовая часть БТР-80. Подвеска. Пневматическое оборудование БТР-80. Рулевое управление.

Тема 6. Техническое обслуживание танка Т-72Б и БМП-2

Изучение работ проводимых при контрольном осмотре, ежедневном техническом обслуживании (ЕТО) танка Т-72Б и БМП-2. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. Изучение работ проводимых при техническом обслуживании №1 (ТО-1) танка и БМП-2, Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. Изучение работ проводимых при техническом обслуживании №2 (ТО-2) танка и БМП-2. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. Контрольный осмотр и ЕТО танка Т-72Б. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. Контрольный осмотр и ЕТО БМП-2. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. ТО-1 танка. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. ТО-1 БМП-2. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. ТО-2 танка Т-72Б. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании. ТО-2 БМП-2. Использование ЗИПа при эксплуатации и обслуживании.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечни основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Усович, В.В. Двигатель В-84М (В-84, В-84-1): учебно-метод. пособие / В.В. Усович, С.В. Юрко, В.Р. Стефанович – Минск: БНТУ, 2008. – 136 с.

2. Объект 172М. Памятка экипажу по эксплуатации / М-во обороны СССР. – М., 1975. – 205 с.

3. Боевая машина пехоты БМП-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, часть 1 / М-во обороны СССР. М.: Военное издательство М-ва обороны, 1987. – 247 с.

4. Боевая машина пехоты БМП-2. Техническое описание и инструкция по эксплуатации, часть 2 / М-во обороны СССР. М.: Военное издательство М-ва обороны, 1988. – 329 с.

5. Усович, В.В. Двигатели УТД-20 и 5Д20: учебно-метод. пособие / В.В. Усович, В.Р. Стефанович, А.В. Безлюдько – Минск: БНТУ, 2008. – 116 с.

6. Бронетранспортёр БТР-80. Техническое описание и инструкция по эксплуатации / М-во обороны РБ, 2009. – 633 с.

7. Бронетанковое вооружение: учебник / Ю.Е Еретин [и др.]; под общ. ред. Е.И. Крылова. – М.: Военное издательство, 1991. – 575 с.

8. Танк «Урал». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. / М-во обороны СССР. – книга 1. – М.: Военное издательство М-ва обороны, 1975. – 136 с.

9. Объект 172М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации / М-во обороны СССР. –  книга 2. – М.: Военное издательство М-ва обороны, 1975. – 583 с.

10. Руководство по КИП бронетанковой техники и подвижных мастерских / М-во обороны СССР. М.: Военное издательство М-ва обороны, 1982. – 256 с.

11. Нормативы по боевой подготовке вооруженных сил Республики Беларусь для мотострелковых, танковых, мобильных и разведывательных воинских частей и подразделений. Книга 1. Утверждено 16.01.2004 №20. – Минск: М-во обороны РБ, 2004. – 211 с.

12. Приказ заместителя Министра обороны по вооружению – начальника вооружения Вооруженных Сил Республики Беларусь от 29 декабря 2007. №146.

13. Усович, В.В. Поиск дефектов в системах танка: учеб. пособие / В.В. Усович, В.Р. Стефанович, А.В. Безлюдько – Минск: М-во обороны  РБ, 2008. – 84 с.

14. Конструкция и расчет танков и БМП: учебник / В.А. Чобиток [и др.]; под общ. ред. В.А. Чобиток. – М.: Военное издательство М-ва обороны СССР, 1984. – 375 с.

15. Основы теории и конструкции танков, боевых машин пехоты бронетранспортеров и армейских автомобилей: учебник / Г.В. Аржанухин [и др.]; под общ. ред. В.И. Медведкова. – М.: Военное издательство М-ва обороны СССР, 1973. – 384 с.

16. Танк Т-72 А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга первая / М-во обороны СССР. – М., 1986. – 110 с.

17. Танк Т-72 А. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Книга вторая. Часть I. / М-во обороны СССР. – М., 1989. – 510 с.

18. Электрооборудование и автоматика бронетанковой техники: учебник. Часть I. Основы теории и конструкции. Под общ. ред. А.С. Белоновского. – М.: Военное издательство М-ва обороны СССР, 1972. – 340 с.

19. Электрооборудование и автоматика бронетанковой техники: учебник. Часть II. Автоматические системы бронетанковой техники. Под общ. ред. А.С. Белоновского. – М.: Военное издательство М-ва обороны СССР, 1972. – 240 с.

20. Бронетранспортер БТР-80. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть I. Под общ. ред. А.Г Евграфьева. – М.: Военное издательство, 1989. – 279 с.

21. Бронетранспортер БТР-80. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Часть II. Под общ. ред. А.Г Евграфьева. – М.: Военное издательство, 1990. – 319 с.

22. Объект 172М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации / М-во обороны СССР. –  книга 2. часть 2 – М.: Военное издательство М-ва обороны, 1975. – 205 с.

Дополнительная литература

- Свинцовые стартерные аккумуляторные батареи: руководство / В.П. Каштанов [и др.]; под общ. ред. В.П. Каштанова. – М.: Военное издательство, 1983. – 183 с.

- Приборы ночного видения танков и БМП. Техническое описание и инструкция по эксплуатации / М-во обороны СССР. – М., 1988. – 167 с.

- Полная энциклопедия танков мира 1915 – 2000 гг./ Сост. Г.Л. Холявский. – Мн.: ООО «Харвест», 1998 – 576 с.

- Приборы ночного видения танков и БМП Техническое описание и инструкция по эксплуатации / М-во обороны СССР. – М.: Военное издательство М-ва обороны, 1988. – 168 с.

Электронные продукты

- Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Устройство бронетанкового вооружения».

- «Устройство танка Т-72Б» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- Основы теории и конструкции трансмиссий. Учебное пособие по дисциплине «Основы эксплуатации вооружения, в том числе охрана труда» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)», и студентов, обучающихся по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса.

- «Корпус и башня боевой машины пехоты БМП-2».Учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- «Ходовая часть боевой машины пехоты БМП-2» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- «Система питания двигателя топливом танка Т-72Б» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- «Система смазки двигателя танка Т-72Б» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- «Система питания двигателя воздухом и устройство для выпуска отработавших газов танка Т-72Б» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- «Система питания двигателя воздухом и устройство для выпуска отработавших газов танка Т-72Б» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- «Системы охлаждения и подогрева танка Т-72Б» учебное пособие по дисциплине «Устройство и эксплуатация бронетанкового вооружения» для курсантов, обучающихся по направлению специальности 1-37 01 04-02 «Многоцелевые гусеничные и колесные машины (эксплуатация и ремонт бронетанкового вооружения и техники)».

- Учебные фильмы: «Бортовая передача», «Ходовая часть танка», «Устройство ходовой части танка Т-72Б», «История создания и перспективы развития танкостроения», «Общее устройство БТР-80».

Методические рекомендации по организации и выполнению

самостоятельной работы курсантов

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы:

– контролируемая самостоятельная работа под руководством командира подразделения курсантов в виде  самостоятельного поиска и приобретения новых знаний;

– контролируемая самостоятельная работа под руководством преподавателя в виде разработки рефератов по индивидуальным темам, а также обучения курсантов методам самостоятельной работы с учебным и методическим материалом.

Рекомендуемые средства диагностики

Для оценки достижений курсанта рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий:

- устный и письменный опрос во время практических занятий;

- защита выполненных на практических занятиях заданий;

- выступление курсанта на конференции по подготовленному реферату;

- сдача зачета по дисциплине;

- сдача экзамена.

Результаты текущего контроля рекомендуется отражать в журналах учета учебных занятий.

Примерный перечень практических занятий

Техническое обслуживание двигателя В-84.

Техническое обслуживание системы питанием двигателя В-84 топливом.

Техническое обслуживание системы питания двигателя В-84 воздухом.

Техническое обслуживание воздушной системы танка.

Техническое обслуживание  систем охлаждения и подогрева танка.

Техническое обслуживание системы смазки двигателя В-84.

Эксплуатационная регулировка механической части приводов управления трансмиссией танка.

Техническое обслуживание системы гидроуправления и смазки трансмиссии танка.

Обслуживание ходовой части танка.

Обслуживание и характерные неисправности АБ.

Техническое обслуживание источников электрической энергии танка.

Уход за потребителями электрической энергии, вспомогательным электрооборудованием и КИП.

Техническое обслуживание потребителей электрической энергии танка.

Практические работы по техническому обслуживанию системы защиты от оружия массового поражения.

Практические работы по техническому обслуживанию противопожарного оборудования.

Техническое обслуживание двигателя УТД-20 и системы питания двигателя топливом.

Техническое обслуживание системы питания двигателя УТД-20  воздухом и системы смазки.

Практические работы по обслуживанию систем охлаждения и подогрева двигателя УТД-20.

Техническое обслуживание пневмооборудования БМП-2 и системы запуска двигателя воздухом.

Техническое обслуживание трансмиссии БМП-2.

Техническое обслуживание главного фрикциона и коробки передач БМП-2.

Техническое обслуживание планетарного механизма поворота и остановочных тормозов БМП-2.

Техническое обслуживание ходовой части БМП-2.

Практические работы по выполнению основных работ КО и ЕТО на танке и БМП-2.

Практические работы по выполнению основных работ ТО-1 на танке и БМП-2.

Практические работы по выполнению основных работ ТО-2 на танке и БМП-2.