МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учебно-методическое объединение по образованию в области

природопользования и лесного хозяйства

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра

образования Республики Беларусь

_____________________________

«___»_______________201_ г.

Регистрационный  № ТД-_____/тип

ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ С ОСНОВАМИ

ЛЕСНОГО ТОВАРОВЕДЕНИЯ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для высших учебных заведений по специальности

1-46 01 02 Технология деревообрабатывающих производств

СОГЛАСОВАНО	                                        СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Председателя 	            Начальник Управления высшего концерна «Беллесбумпром»	                         образования Министерства обра-

_______________Д.В. Лизура	                       зования Республики Беларусь

«___»____________2014 г.	                           ________________С. И. Романюк

«___»_____________201_ г.

СОГЛАСОВАНО	                                       СОГЛАСОВАНО

Председатель Учебно-методического	    Проректор по научно-методической

объединения по образованию в облас-      работе Государственного учрежде-

ти природопользования и лесного хо-	ния образования «Республиканский

зяйства		институт высшей школы»

___________________И.М. Жарский	___________________ И.В. Титович

«___»________________2014 г. 	                «___»________________201_ г.

Эксперт-нормоконтролер

_____________________________

«___»_______________201_ г.

Минск 201_

СОСТАВИТЕЛЬ:

Э.Э. Пауль, доцент кафедры лесозащиты и древесиноведения учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Кафедра металлических и деревянных конструкций Белорусского национального технического университета;

В.В.Тулейко – генеральный директор открытого акционерного общества «Речицадрев», кандидат технических наук.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой лесозащиты и древесиноведения учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (протокол   № 8 от 23 апреля 2014 г.);

Учебно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный технологический университет» (протокол № 5 от 19 мая 2014 г.);

Научно-методическим советом по лесотехническому образованию Учебно-методического объединения вузов Республики Беларусь по образованию в области природопользования и лесного хозяйства (протокол №10 от 27 июня 2014 г.)

Ответственный за редакцию Э.Э. Пауль

Ответственный за выпуск Э.Э. Пауль

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Древесиноведение с основами лесного товароведения» является базовой учебной дисциплиной при подготовке инженеров – технологов деревообрабатывающих производств. Она служит теоретическим основанием для последующего изучения и освоения таких специальных технологических дисциплин как «Резание древесины и дереворежущий инструмент», «Гидротермическая обработка и защита древесины», «Технология лесопильного производства», «Конструирование изделий из древесины», «Технология изделий из древесины», «Технология производства мебели», «Технология защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов», и др., успешное освоение которых возможно при хорошем знании древесины как материала.

Цель преподавания данной дисциплины состоит в том, чтобы дать будущим специалистам знания об особенностях строения древесины, ее физических.механических и технологических свойствах, достоинствах и недостатках древесины как технологического сырья, используемого в деревообрабатывающих производствах, о методических особенностях при изучении и определении свойств древесины, а такжедать необходимые сведения о номенклатуре, стандартизации и товароведческих характеристиках основных видов продукции лесного комплекса.

Основная задача дисциплины заключается в том, чтобы будущие специалисты хорошо усвоили строение древесины на различных уровнях (макроскопическом, микроскопическом и субмикроскопическом) и представляли тесную связь между строением древесины и ее физико- механическими и технологическими свойствами; владели современными методами определения физических, механических и технологических свойств древесины; знали пороки древесины и их влияние на качество древесины, а также о принципах рационального и комплексного использования древесного сырья.

После изучения дисциплины студент должен обладать академическими и профессиональными компетенциями:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.

АК-3. Владеть исследовательскими навыками.

АК-4. Уметь работать самостоятельно.

АК-5. Быть способным порождать новые идеи.

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением информацией и работой с компьютером.ПК-1. Осуществлять производственную деятельность по техническому и технологическому обеспечению производства, выбирать формы и методы его организации.

ПК-5. Организовывать и проводить контроль качества сырья, материалов и выпускаемой продукции.

ПК-11. Проводить поиск и анализ научной, патентной, нормативно- справочной и специальной технической литературы.

ПК-15. Исследовать физические, механические свойства древесины и древесных материалов.

В результате изучения данной учебной дисциплины студент должен:

знать:

– особенности макроскопического, микроскопического и субмикроскопического строения древесины хвойных и лиственных пород, влияние их на физико- механические и технологические свойства;

– методы определения показателей основных физических, механических и технологических свойств и пороков древесины, влияние последних на качество лесоматериалов;

– виды круглых, пиленых и композиционных древесных материалов, получаемых из древесины, их товароведческие характеристики, методы учета и приемки;

уметь:

– идентифицировать древесные породы по внешним (макроскопическим) признакам для установления их видовой принадлежности, давать по макропризнакам предварительную оценку качества древесины;

– определять показатели физико-механических и технологических свойств древесины в соответствии с действующими стандартами; распознавать и измерять сортообразующие пороки древесины в круглых и пиленых лесоматериалах;

– производить оценку качества круглых и пиленых материалов, их учет и маркировку;

владеть:

– приемами идентификации древесных пород;

– методами определения сортности круглых лесоматериалов и пиломатериалов.

Образовательным стандартом для изучения данной дисциплины предусматривается 270 часов, в том числе 123 часов аудиторных. На лекционные занятия отводится 70 часов, на лабораторные – 35 часов и практические – 18 часов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

| Название разделов и тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лекционных | лабораторных | практических |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение. Раздел 1. Строение дерева и древесины (22 ч.) | 10 | 12 |  |
| Введение. 1.1.Макроскопическое строение древесины. | 4 | 8 |  |
| 1.2. Микроскопическое строение древесины и коры. Строение кле- точной стенки. | 6 | 4 |  |
| Раздел 2. Химические свойства древесины (4 ч.) | 4 |  |  |
| 2.1.Химический состав древесины. | 2 |  |  |
| 2.2. Основные процессы химичес- кой переработки древесины. | 2 |  |  |
| Раздел 3. Физические свойства древесины (31 ч.) | 18 | 13 |  |
| 3.1.Свойства, характеризующие внешний вид древесины | 2 | 2 |  |
| 3.2. Влажность древесины и мето- ды ее определения. | 2 | 2 |  |
| 3.3.Усушка и разбухание древеси- ны. Внутренние напряжения в дре- весине. | 8 | 7 |  |
| 3.4. Плотность древесины и ее про- ницаемость для жидкостей и газов. | 2 | 2 |  |
| 3.5.Теплофизические, электричес- кие и звуковые свойства древесины Воздействие на древесину различных излучений. | 4 |  |  |
| Раздел 4. Механические свойства древесины (24 ч.) | 14 | 10 |  |
| 4.1.Общие сведения о механичес- ких свойствах древесины. Прочно- сть древесины при действии нор- мальных напряжений. | 4 | 6 |  |
| 4.2. Прочность древесины при дей- ствии касательных напряжений. | 2 | 2 |  |
| 4.3. Показатели упругих свойств древесины. | 2 | 2 |  |
| 4.4.Технологические свойства дре- весины. Удельные показатели ме- ханических свойств древесины. | 2 |  |  |
| 4.5.Изменчивость свойств древе- сины. | 2 |  |  |
| 4.6. Стойкость древесины. | 2 |  |  |
| Раздел 5.Пороки древесины (18ч.) | 8 |  | 10 |
| 5.1.Классификация пороков. Сучки. Трещины. Пороки формы ствола. | 2 |  | 4 |
| 5.2. Пороки строения древесины. | 2 |  | 2 |
| 5.3. Грибные поражения и био- логические повреждения древе- сины. | 2 |  | 2 |
| 5.4. Химические окраски, меха- нические повреждения и дефек- ты обработки древесины. | 2 |  | 2 |
| Раздел 6.Основы лесного товаро- ведения (24ч.) | 16 |  | 8 |
| 6.1. Классификация и стандартиза- ция лесных товаров. | 2 |  |  |
| 6.2. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород. | 6 |  | 4 |
| 6.3. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. | 2 |  | 2 |
| 6.4. Заготовки хвойных и листвен- ных пород. | 2 |  |  |
| 6.5. Модифицированная древесина. | 2 |  |  |
| 6.6.Композиционные древесные материалы. | 2 |  | 2 |
| Количество часов: | 70 | 35 | 18 |

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ВВЕДЕНИЕ

Цели и задачи дисциплины, ее роль и место среди дисциплин учебного плана при подготовке инженеров- технологов деревообрабатывающих производств. Значение древесины для народного хозяйства и ее запасы в Республике Беларусь. Достоинства и недостатки древесины как материала. Основные направления использования древесины. Понятие о рациональном и комплексном использовании древесины. Краткий очерк развития науки о древесине и лесного товароведения. Роль белорусских ученых в развитии древесиноведения. Содержание, структура курса и методические особенности его изучения.

Раздел 1. Строение дерева и древесины

  - Макроскопическое строение древесины

Части растущего дерева (корни, ствол, крона), их сравнительный объем, функциональное назначение и промышленное использование. Части древесного ствола (сердцевина, древесина, камбий, кора), их назначение.в растущем дереве. Главные разрезы и структурные направления в древесине и необходимость их выделения при изучении и характеристике свойств древесины. Макроскопическое строение древесины и его элементы (годичные слои, сердцевинные лучи, заболонь, ядро, спелая древесина, сосуды, смоляные ходы). Деление древесных пород на группы (классы) по особенностям строения годичного слоя и наличию ядра. Значение макростроения древесины при идентификации древесных пород и использовании древесины в качестве декоративного материала. Макроскопические признаки основных древесных пород.

1.2. Микроскопическое строение древесины и коры.

Строение клеточной стенки

Строение растительной клетки. Процесс образования клеток древесины и коры из клеток камбия. Деление клеток древесины по форме и состоянию. Ткани древесины. Особенности микроскопического строения древесины хвойных и лиственных пород. Объяснение анизотропии свойств древесины на основе ее строения. Анатомические элементы строения коры хвойных и лиственных пород. Химический состав и фибриллярная структура клеточной стенки и влияние особенностей ее строения на физико- механические свойства древесины.

Раздел 2. Химические свойства древесины

2.1. Химический состав древесины

Элементный химический состав древесины. Основные органические и минеральные вещества древесины и их количественное содержание. Целлюлоза, ее строение, надмолекулярная структура, свойства и назначение целлюлозы в структуре клеточной стенки. Гемицеллюлозы (гексозаны и пентозаны), их количественное содержание и характеристика свойств. Процесс одревеснения (лигнификация) клеточной стенки. Лигнин, его содержание, назначение в клеточной стенке и свойства. Состав минеральных веществ древесины. Экстрактивные вещества древесины хвойных и лиственных пород.

2.2. Основные процессы химической переработки древесины

Способы получения из древесины целлюлозы и использование технической целлюлозы.Производные целлюлозы (нитраты и ацетаты целлюлозы, простые и сложные эфиры целлюлозы). Процесс гидролиза целлюлозы и продукты, получаемые при этом. Термическое разложение древесины и основные продукты пиролиза. Теплота сгорания древесины и коры и их энергетическое значение.

Раздел 3. Физические свойства древесины

3.1. Свойства, характеризующие внешний вид древесины

Свойства, характеризующие внешний вид древесины: цвет, блеск, текстура, запах и значение этих показателей при практическом использовании древесиныВизуальные и точные методы определения цвета древесины. Изменение цвета древесины под воздействием различных факторов. Блеск древесины и методы его определения Текстура древесины и элементы ее формирующие. Зависимость текстуры от породы и вида  разреза. Способы улучшения внешнего вида древесины. Показатели макроструктуры древесины (ширина годичного слоя, равнослойность, процентное содержание поздней зоны в годичном слое, равноплотность), методы их определения и значение для оценки качества древесины.

3.2. Влажность древесины и методы ее определения

Влажность древесины и ее физиологическая роль в жизни дерева, а также практическое значение при использовании древесины. Показатели влажности и способы определения ее содержания в древесине. Виды влаги в древесине. Степени влажности древесины. Распределение влаги в стволе растущего дерева и ее сезонные колебания. Равновесная влажность древесины. Водо-влагопоглощение древесины Предел насыщения клеточных стенок и предел гигроскопичности древесины.

3.3. Усушка и разбухание древесины. Внутренние напряжения в древесине

Особенности процесса высыхания древесины и его зависимость от различных факторов. Явления, связанные с высыханием древесины: усушка, внутренние напряжения, коробление, растрескивание. Коэффициент усушки древесины и егоопределение. Деление древесных пород по степени усыхания. Способы измерения внутренних напряжений в древесине. Разбухание древесины в воде и в различных жидкостях. Давление набухания. Методы по снижению гигроскопичности древесины и ее размероизменяемости.

3.4. Плотность древесины и ее проницаемость для жидкостей и газов

Показатели, характеризующие плотность древесины и древесинного вещества. Влияние влажности на плотность древесины. Способы определения плотности древесины и древесинного вещества. Деление древесных пород по их плотности. Пористость и воздухоемкость древесины. Влияние плотности на свойства и промышленное использование древесины. Проницаемость древесины жидкостями и газами и ее зависимость от анатомического строения и структурных направлений в древесине и практическое значение.

3.5. Теплофизические, электрические и звуковые свойства древесины. Воздействие на древесину различных  излучений

Показатели, характеризующие тепловые свойства древесины (теплоемкость, теплопроводность, температуропроводность, тепловое расширение) и их зависимость от различных факторов. Электрические свойства древесины (электропроводность, электрическая прочность, диэлектрические и пьезоэлектрические особенности). Звуковые свойства древесины (звукопроводность, звукоизоляционная и резонансная способность). Проницаемость древесины для различного вида излучений и их воздействие на древесину.Использование излучений для дефектоскопии и стерилизации древесины.

Раздел 4. Механические свойства древесины

4.1. Общие сведения о механических свойствах древесины. Прочность древесины при действии нормальных напряжений

Классификация механических свойств древесины. Прочностные и упругие свойства древесины. Особенности механических испытаний древесины и стандартизация методов испытаний. Общие требования к процедуре испытаний древесины. Прочность древесины при действии нормальных напряжений (растяжении, сжатии, изгибе) в различныхструктурных направлениях и факторы, влияющие на эти показатели.

4.2. Прочность древесины при действии касательных напряжений

Схема действия сил при касательных напряжениях в древесине и особенности ее разрушения путем сдвига. Виды испытаний древесины на сдвиг(скалывание вдоль и поперек волокон, перерезание поперек волокон) и показатели прочности древесины при различных видах сдвига.

4.3.Показатели упругих свойств древесины

Модули упругостидревесины при сжатии, растяжении и статическом изгибе и их определение. Модули сдвига древесины и их определение. Коэффициенты поперечной деформации древесины. Особенности деформирования древесины под нагрузкой во времени. Долговременное сопротивление и усталость древесины. Допускаемые напряжения для древесины при различных видах действия нагрузки.

4.4 Технологические свойства древесины. Удельные показатели механических свойств древесины

Ударная вязкость, статическая и ударная твердость древесины. Износостойкость и способность древесины удерживать металлические крепления. Способность древесины к раскалыванию и гнутью. Удельные характеристики механических свойств древесины и их сравнение с другими материалами.

4.5. Изменчивость свойств древесины

Природная изменчивость свойств древесины. Изменчивость свойств   в пределах одного дереве ( в радиальном направлении и по высоте ствола) и в пределах древесной породы. Коэффициенты варьирования физико-механических свойств древесины как показатель изменчивости ее свойств. Связь между  строением древесины и ее физико-механическими свойствами. Изменение свойств древесины под воздействием физических (влажности, сушки, температуры, ионизирующего излучения) и химических (кислот, щелочей, пропитывающих составов) факторов. Влияние совместного  действия влажности и повышенных температур, влажности и отрицательных температур на свойства древесины. Влияние на свойства древесины возраста, условий произрастания, лесохозяйственных мероприятий.

4.6. Стойкость древесины

Способность древесины сопротивляться воздействию физических, химических и биологических факторов. Относительная биостойкость древесины разных древесных пород. Сроки службы древесины в зависимости от условий эксплуатации. Способы и средства повышения био- и огнестойкости древесины.

Раздел 5. Пороки древесины

5.1. Классификация пороков. Сучки. Трещины. Пороки формы ствола

Деление пороков на группы, виды и разновидности. Сучки как основной сортоопределяющий порок. Классификация сучков по различным признакам. Характеристика разновидностей сучков, встречающихся в круглых и пиленых лесоматериалах. Влияние сучков на качество древесины. Деление трещин по происхождению: трещины растущего дерева (метиковые, отлупные, морозные ) и трещины срубленной древесины (трещины усушки). Влияние трещин на выход и качество деловой древесины. Пороки формы древесного ствола: сбежистость, закомелистость, кривизна, овальность, наросты, их происхождение и влияние на выход и качество древесины.

5,2. Пороки строения древесины

Деление пороков строения на виды. Пороки, характеризующие неправильное расположение волокон и годичных слоев: наклон волокон, свилеватость, завиток, крень и тяговая древесина и их влияние на качество древесины. Нерегулярные анатомические образования, раны и ненормальные отложения в древесине. Условия и причины их образования. Влияние пороков строения на качество древесины и правила их измерения.

5.3. Грибные поражения и биологические повреждения древесины

Типы грибных поражений древесины. Биология и особенности развития грибов, поселяющихся на древесине. Деление грибов по характеру воздействия на древесину на деревоокрашивающие и дереворазрушающие. Типы стволовых гнилей хвойных и лиственных пород. Грибные поражения древесины при ее хранении и эксплуатации. Виды биологических повреждений древесины. Повреждения заготовленной древесины, деревянных конструкций, строений, мебели, вызываемые насекомыми – вредителями древесины.

5,4. Химические окраски, механические повреждения и дефекты обработки древесины

Характеристика химических окрасок и механических повреждений древесины и причины их возникновения. Виды дефектов обработки пилопродукции и шпона. Влияние химических окрасок, механических повреждений и дефектов обработки древесины на качество продукции. Крыловатость, поперечная и продольная покоробленность пилопродукци, причины их возникновения. Способы измерения.

Раздел 6. Основы лесного товароведения

6.1. Классификация и стандартизация лесной продукции

Классификация лесной продукции. Виды продукции из древесины по отраслям промышленности. Определение понятия «лесной сортимент». Классификация лесных сортиментов по степени обработки и способам производства. Общие сведения о стандартизации продукции. организационно-правовые основы стандартизации. Категории и виды стандартов.

Показатели качества продукции. Система аттестации и сертификации качества продукции. Определение понятия «квалиметрия». Значение стандартизации в управлении качеством продукции. Стандартизация лесных товаров. Специфические особенности лесных сортиментов как объекта стандартизации. Содержание и структура стандартов на лесоматериалы. Выбор породы, установление размеров и качества в зависимости от назначения. Спецификация лесоматериалов.

6.2. Круглые лесоматериалы хвойных и лиственных пород

Общая характеристика круглых лесоматериалов. Термины и определения продукции лесозаготовительной отрасли. Деление круглых лесоматериалов по размерам, назначению и сортам. Размеры и технические требования на лесоматериалы хвойных и лиственных пород, предназначенных для распиловки, строгания, лущения, выработки целлюлозы и древесной массы, а также для использования в круглом виде. Экспортные круглые лесоматериалы. Рудничная стойка. Нормы допуска пороков в лесоматериалах в зависимости от их сорта.

Размеры и технические требования на древесное сырье для сухой перегонки древесины, углежжения и дрова для отопления. Сырье для выработки дубильных экстрактов. Технологическое сырье для производства ДСтП, ОСБ, ДВП, МДФ.

Методы измерения размеров и объема круглых лесоматериалов, контроль качества, приемка и маркировка. Способы хранения круглых лесоматериалов.

6.3. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород

Классификация пиломатериалов по форме и размерам, характеру и степени обработки, способам распиловки, местоположению в бревне, качеству древесины и назначению. Размерная сетка пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Основные сортоопределяющие пороки и нормы их допуска. Припуски на усушку и допускаемые отклонения от номинальных размеров. Укладка и хранение пиломатериалов. Обмер, учет, проверка качества и маркировка пиломатериалов. Пиломатериалы специального назначения.

6.4. Заготовки хвойных и лиственных пород

Заготовки хвойных и лиственных пород общего назначения. Заготовки специального назначения: резонансные, авиационные, лыжные, ложевые. Требования, предъявляемые к заготовкам в зависимости от их назначения. Шпалы деревянные для железных дорог широкой и узкой колеи. Погонажные изделия из древесины. Экспортная продукция лесопиления.

6.5. Модифицированная древесина

Способы модифицирования (улучшения свойств) древесины. Прессованная древесина. Древесина химико-механической модификации (лигнамон, дестам). Древесина термохимической и радиационно-химической модификации. Ацетилированная древесина. Термодревесина. Свойства модифицированной древесины и области ее применения.

6.6. Композиционные древесные лесоматериалы

Классификация композиционных древесных материалов. Лущеный и строганый шпон как основа древесных слоистых материалов. Фанера общего назначения. Классификация фанеры по конструкции листа, способам склеивания, размерам и качеству. Разновидности фанеры (декоративная, облицованная строганым шпоном, бакелизированная, авиационная). Обмер, учет и маркировка фанеры. Фанерные плиты. Древесные слоистые пластики. Композиционные материалы на основе измельченной древесины (древесностружечные и древесноволокнистые плиты, арболит, фибролит, ксилолит).

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Рекомендуемая литература

Основная

1. Уголев, Б. Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения / Б. Н. Уголев. – М.: Изд-во МГУЛ, 2007.– 351 с.

2. Федоров, Н. И. Лесное товароведение / Н. И. Федоров. – Минск: БГТУ,2010. – 356 с.

3. Федоров, Н. И. Древесиноведение и лесоматериалы: практикум / Н. И. Федоров, Э. Э. Пауль. – Минск: БГТУ, 2006. – 292 с.

Дополнительная

1. Вихров, В. Е. Диагностические признаки древесины / В.Е. Вихров. – М.; АН СССР, 1959. – 132 с.

2. Боровиков, А. М. Справочник по древесине / А. М. Боровиков, Б. Н. Уголев. – М.: Лесная промышленность, 1989.– 296 с.

3. Древесиноведение с основами лесного товароведения [Электронный ресурс]: контрольные вопросы и задания по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств» очной и заочной форм обучения / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра лесозащиты и древесиноведения; [Составитель Э.Э. Пауль]. – 380 КБ, формат – pdf. – Минск: БГТУ, 2012. – 52 с.(pdf).

4. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. СТБ 1711–2007. – Введ. 01.05.07. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь: Белорус.гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2007.-16 с.

5. Лесоматериалы круглые лиственных пород . Технические условия:СТБ 1712–2007. – Введ. 01.05.07. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь: Белорус.гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2007. – 16 с.

6. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия: СТБ 1713 -2007. –Введ. 01.05.07. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь: Белорус.гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2007. – 11 с.

7. Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия: СТБ 1714-2007. –_Введ. 01.05.07. – Минск: Госстандарт Республики Беларусь: Белорус.гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2007.– 9 с.

8. Пиломатериалы. Доски необрезные. Методы определения объема: СТБ 1628-2006. –Введ. 01.11.06. –Минск: Госстандарт Республики Беларусь: Белорус.гос. ин-т. стандартизации и сертификации, 2006.– 8 с.

9. Пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения: ГОСТ 2140–81. – Введ.01.01.1982. – М.: Госстандарт СССР: Издательство стандартов, 1982.– 111 с.

Примерная тематика лабораторных и практических занятий

Лабораторные занятия

1. Изучение особенностей микроскопического строения древесины хвойных и лиственных пород.

2. Определение древесных пород по макроскопическим признакам.

3. Определение показателей основных физических свойств древесины (макроструктуры, влажности, плотности, усушки, водопоглощения, разбухания).

4. Определение показателей основных механических свойств древесины (прочности при сжатии, изгибе, скалывании, раскалывании, твердости)

5. Определение влияния влажности на прочностные показатели древесины.

Практические занятия

1. Определение и измерение основных сортоопределяющих пород древесины.

2. Ознакомление со стандартами на круглые лесоматериалы и определение их сортности.

3. Определение объема круглых лесоматериалов и их маркировка.

4. Ознакомление со стандартами на пиломатериалы и определение их сортности.

5. Определение объема пиломатериалов и их маркировка.

6. Ознакомление с видами фанеры, древесных пластиков, ДСтП, ОСБ, ДВП, МДФ и изучение их товароведческих показателей.

Рекомендации по организации учебного процесса

Преподавание рассматриваемой дисциплины проводится на основе учебно- методического комплекса с применением передовых образовательных технологий. При чтении лекций по данной дисциплине используются современные методы компьютерного и мультимедийного сопровождения. Изучение макроскопического и микроскопического строения и определение древесных пород по внешним признакам древесины осуществляется на натурных образцах и постоянных микроскопических препаратах с применением современной микроскопической техники. Определение показателей механических свойств древесины на лабораторных занятиях проводится с использованием новейшей испытательной аппаратуры с компьютерным программным обеспечением процедуры испытаний, позволяющим фиксировать во времени процесс деформирования и разрушения древесины. По лесному товароведению на натурных образцах изучаются пороки древесины и их влияние на качество лесоматериалов, рассматривается структура и содержание действующих стандартов на основные виды лесоматериалов, а также решаются задачи по обмеру и учету продукции из древесины и определению ее сортности.

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

В процессе самостоятельной работы студенты, используя рекомендованную литературу, систематизируют и углубляют знания, полученные на лекционных занятия, дополняют конспект лекций, а также изучают теоретический материал, который им предложен для самостоятельной проработки. Готовятся к проведению предстоящих и защите выполненных лабораторных работ, к тестированию и написанию контрольных работ. В процессе самостоятельной работы для самоконтроля усвоения материала рекомендуется использовать пособие [3] в списке дополнительной учебной литературы.

Диагностика компетенций студентов

Диагностика компетенций студентов в области древесиноведения и лесного товароведения включает выявление и оценку уровня знаний и степени их соответствия требованиям стандарта. В процессе промежуточного контроля знаний рекомендуется проводить устный опрос, компьютерное тестирование, контрольные письменные работы, решения задач практического характера, защиту лабораторных работ. Промежуточный контроль проводится после изложения теоретического материала по соответствующему разделу. Итоговый контроль осуществляется путем проведения зачета и экзамена по дисциплине.